- 项目说明

- 为完善城域网建设，根据莆田分公司的规划，莆田分公司前端机房4台H3C S7604-X核心交换机下沉到我司仙游、涵江、秀屿3个区县级分前端。

- 规格参数（搬迁要求）

- 对三个新机房分别进行工勘，了解并确认链路到位情况、机柜位置、供电系统等。

- 了解新机房的网络拓扑情况、业务系统（涉及到业务系统的变更或者组网架构的变更，需要提前测试并验证可实施性，并提交建议方案，以确保新的业务系统的稳定运行）；

- 对原有设备所有板件运行信息、系统日志和软件版本信息进行收集、备份，并输出搬迁方案和应急备用方案；

- 人员到现场做准备工作，建设单位负责人和搬迁组长强调割接重要性、各相关人员到位，检查各设备的告警信息，读取并保存所有单板信息，所有业务状态检查记录，做到无异常新增告警和做好备份工作；

- 将设备下电、逐步拆除所有板卡部件；

- 清洗板卡和防尘网上的灰尘后将各部件进行装箱、搬运；

- 所有设备部件到新机房后，将设备各部件分别进行组装上架，并上电检测；

- 开机后，需观察设备和各板卡工作状态是否正常；

- 设备运行满一周无问题后，安排工程师对所有新上架设备实施部署业务系统及提供后期业务割接服务。

- 提供1年运维服务及1年内不少于5次巡检服务。

- 应派具有原厂H3C资质认证的技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对指定技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

- 由于本次搬迁设备均为H3C设备，要求投标人必须提供具有H3C认证机构颁发的H3CTE（网络排错专家）和H3CSE（路由交换网络高级工程师）资质认证的工程师证书扫描件，最少需要各提供1名且需提供原厂项目授权函并加盖厂商鲜章原件。

- 投标人基本资格标准

（1）投标人必须具有国内的企业法人资格且营业执照经营范围涵盖本项目招标内容，须提供有效的营业执照三证合一复印件(以提供复印件加盖公章为准)

- （2）本项目不接受联合体形式投标。

- 其他要求

1、如果中选人未能按照合同约定的时间提供服务的，逾期24小时内的中选人须向业主方支付1000元违约金，每逾期超过1天的，中选人应向业主方支付3000元/天违约金，若因此给采购单位造成损失的，中选人还应赔偿业主方所受的损失。

2、付款方式：本项目在验收合格并开具6%的正规增值税专用发票后30天内支付合同总额的100%款项。具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司批复为准。

备注：报价应包含设备拆装费用、工程师调试费、工程师旅差费、税率等一切费用。