| 设备名称 | 具体配置设备型号 | 配置参数简介 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP网络有源线性音柱 | IP-9060 | 1.一体化壁挂式音柱设计，内置网络音频解码器； 2.内置高保真线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器； 3.状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.支持服务软件远程调节输出音量； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7.输出功率60W 8.网络通讯协议TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 9.网络芯片速率10/100Mbps 10.音频编码MP2/MP3/PCM/ADPCM 11.音频采样，位率8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps 12.信噪比，频响≥90dB，20Hz~20KHz 13.网络声音延迟广播延时≤30ms 14.内置功放功率60W 15.功耗DC24V，≤70W 16.工作温度，湿度-10℃~50℃，≤90%RH 17.尺寸，净重166x141x515mm，3.2KG | 12 |
| 全天候定向强指向号角 | P-017 | 1.优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准。 2.电缆接入口有电缆接线座密封，具有全天候防护功能。 3.附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向。 4.可广泛的使用在露天环境下，具有卓越的语音还原性和高效传声性。 5.应用场合包括：体育赛场、公园、展览会等。 6.额定功率：50W 7.最大功率：80W 8.输入电压：70/100V 9.频率响应：300-15000HZ/250-17000HZ； 10.灵敏度：98dB 11.防护等级：IPx6防水 | 3 |
| 数字IP网络功率放大器 | TP-9350 | 1.标准机箱设计，1U铝面板，人性化的抽手设计，美观实用； 2.六路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号； 3.一路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 4.总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量； 5.两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 6.MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 7.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 8.具有70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 9.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作； 10.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压； 11.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； 12.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份； 13.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 14.额定功率：350W 15.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 16.网络芯片速率：10/100Mbps 17.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 18.音频采样,位率：8KHz～44.1KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps 19.网络声音延迟：广播延迟≤100ms 20.输出方式：70V，100V，4-16Ω 21.输入灵敏度/阻抗：MIC1、2、3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1、2、3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 22.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 23.过载源电动势：MIC1、2、3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1、2、3：>20dB，不平衡RCA端子输入 24.音调(低音)：±10dB at 100Hz 25.音调(高音)：±10dB at 10KHz 26.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB) 27.信噪比：MIC1、2、3：66dB；AUX1、2、3：80dB 28.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 29.默音功能：MIC3优先其他通道 30.通道串音衰减：≤50dB 31.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 32.保护：过热，过载&短路 33.电源：AC 220V/50Hz 34.最大耗散功率:500W | 1 |
| 主话筒 | P-200 | 1.一键软开关，带红色显示光圈； 2.带话筒音量及钟声音量调节旋钮； 3..阻抗：600 4..灵敏度：-70dB 5..频率响应：60-18KHz | 1 |
| 播控电脑 | 戴尔v3950 a4-7300/4/500g. e2016显示器 | - 操作系统预装Windows 7 - AMD A4系列AMD A4-7300 3.8GHz 4GHz L2 1MB Richland 双核心 - 存储设备 4GB DDR3 1600MHz 500GB 7200转 DVD刻录机 - 集成显卡 - 显示器19.5英寸 LED宽屏 - 1000Mbps以太网卡 RJ45（网络接口） - 多媒体键盘；光电鼠标 | 1 |
| 网络广播操控软件 | TP-9000F | - 1. 图形化的操作界面，多种风格可选； - 2. 利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理及音频实时采播； - 3. 支持在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作； - 4. 提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能，权限由主服务器授权； - 5. 系统主服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是语音课件资源库的存放点； - 6. 帐号密码登录，提高操作安全性； - 7. 节目定时播放，编制多套任务，将终端进行分组，实现分区广播； - 8. 终端运行状态查询，可对终端音量进行可调节； - 9. 实时采播，可播放本地音频文件或对外部音频设备进行音频采集； - 10. 节目库管理，支持曲目上传下载。 | 1 |
| 交换机 | S105 | - 10/100Mbps - 工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（无凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（无凝结 | 1 |
| 德木PDU电源 | DM-10AXG8-KF | - 最大功率2500W - 10A 250V - 8个3孔国标插头 - 全新PC工程塑料 | 1 |
| 机柜 | 6U | 530*350*300 |  |
| 网线 | HIKVISION/海康威视DS-1LN5E-E/E | - HIKVISION/海康威视 - 非屏蔽 | 1520 |
| 数字通信护套线 | 金鳞羽RVVB2*1.0 | - 无氧铜 - YD/T1019 | 1520 |
| 电工套管 | 雄塑 | 20管径PVC阻燃 | 1520 |