| 设备名称 | 具体配置设备型号 | 配置参数简介 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP网络有源线性音柱 | IP-9060 | 1.一体化壁挂式音柱设计，内置网络音频解码器； 2.内置高保真线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器； 3.状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.支持服务软件远程调节输出音量； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7.输出功率60W 8.网络通讯协议TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 9.网络芯片速率10/100Mbps 10.音频编码MP2/MP3/PCM/ADPCM 11.音频采样，位率8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps 12.信噪比，频响≥90dB，20Hz~20KHz 13.网络声音延迟广播延时≤30ms 14.内置功放功率60W 15.功耗DC24V，≤70W 16.工作温度，湿度-10℃~50℃，≤90%RH 17.尺寸，净重166x141x515mm，3.2KG | 8 |
| 主话筒 | P-200 | 1.一键软开关，带红色显示光圈； 2.带话筒音量及钟声音量调节旋钮； 3..阻抗：600 4..灵敏度：-70dB 5..频率响应：60-18KHz | 1 |
| 播控电脑 | 戴尔v3950 a4-7300/4/500g. e2016显示器 | - 操作系统预装Windows 7 - AMD A4系列AMD A4-7300 3.8GHz 4GHz L2 1MB Richland 双核心 - 存储设备 4GB DDR3 1600MHz 500GB 7200转 DVD刻录机 - 集成显卡 - 显示器19.5英寸 LED宽屏 - 1000Mbps以太网卡 RJ45（网络接口） - 多媒体键盘；光电鼠标 | 1 |
| 德木PDU电源 | DM-10AXG8-KF | - 最大功率2500W - 10A 250V - 8个3孔国标插头 - 全新PC工程塑料 | 1 |
| 机柜 | 6U | 530*350*300 |  |
| 网线 | HIKVISION/海康威视DS-1LN5E-E/E | - HIKVISION/海康威视 - 非屏蔽 | 850 |
| 数字通信护套线 | 金鳞羽RVVB2*1.0 | - 无氧铜 - YD/T1019 | 850 |
| 电工套管 | 雄塑 | 20管径PVC阻燃 | 850 |