| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 产品型号 | PTFD8 |
| 接口配置 | 8个EPON端口 |
|  | 2个10GE上联光口 |
|  | 2个1GE上联光口 |
|  | 4个GE电口（可本地接入业务） |
|  | 1个Con串口调试口 |
|  | 1个FE MGMT带外管理电口 |
|  | 1个EDFA输入口 |
|  | 1个EDFA输出口 |
| 网络标准 | IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE |
|  | 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X，IEEE802.3ah |
| 交换功能 | MAC 容量支持 32K |
|  | 支持 IEEE 802.1Q vlan，容量 4K |
|  | 支持端口镜像、端口隔离 |
|  | 支持静态、动态 LACP 链路聚合协议 |
|  | 支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议等功能 |
|  | 支持风暴抑制 |
|  | 支持支持 IGMP V1/V2/V3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 |
|  | 支持 IGMP proxy、可控组播 |
|  | 支持 512 条组播线速转发 |
|  | 支持端口隔离、端口安全 |
|  | 支持环路检测和保护机制 |
|  | 支持黑洞 MAC 地址 |
|  | 支持 MAC 地址学习数目限制 |
|  | 支持 L2—L4 基本/扩展/自定义 ACL |
|  | 支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议等功能。 |
|  | 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 |
|  | 每端口支持 8 个队列 |
|  | 支持 WRR、SP、WRR＋SP 队列调度算法 |
| OLT(EPON) | IEEE 802.3ah EPON标准 |
|  | 遵循中国电信EPON互通标准，可以与业内主流厂商的ONU互联互通 |
|  | 中国电信EPON标准CTC2.1/CTC3.0 |
|  | 标准OAM和扩展OAM管理功能 |
|  | 上下行加密功能 |
|  | 最大64个ONU同时注册 |
|  | ONU软件单个、批量升级 |
|  | DBA动态带宽分配功能 |
|  | 支持基于MAC地址、LOID、LOID+PASSWORD 的ONU认证，非法ONU |
|  | 注册事件上报 |
|  | 支持PON端口、 ONU、UNI的上、下行带宽控制 |
|  | 支持VLAN功能：透传，标签，转换，聚合，灵活QINQ |
| 背板带宽 | 128G |
| 输入光功率范围 | -7～+10/典型值+3dBm |
| 光放大器输出光功率 | 22dBm/端口 |
| 收敛比 | 1: 1 |

| 外形尺寸 | 378mm×395mm×166mm |
| --- | --- |
| 工作温度 | -25℃—75℃） |
| 存储温 湿度 | -40℃～85℃；0%～90%无冷凝 |
| / |  |
| 交流供电 | 输入电压：AC35-90V/AC110-265V，输入频率50/60Hz |
| 整机功耗 | ≤ 60 W |
| 防雷指标 | ≥6KV |