- 比选文件

项目名称： 莆田第二十八中学出路口道闸采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零一九年十一月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 莆田第二十八中学出路口道闸采购项目 的下述内容进行比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2019年11月28日起至2019年12月4日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2019年 12月5日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供投标日期前不少于3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于10万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）根据情况修订系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2019年 12 月 5 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林三忠 ，联系电话： 18605945002 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 15.68 万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选采购文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 本次比选采购最低报价人将作为本项目供应商。 |
| 7 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）所提交的材料每页都需加盖公章、骑缝章、装订、密封，密封处应明显标记有“莆田第二十八中学出路口道闸采购项目比选采购函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件6）。否则视为未响应询价文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选采购内容及要求

- 技术规格和要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸左摆闸 | 1、闸机采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 6、设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求 7、★通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 8、通道应具备翻越报警、滞留报警功能，有效应对长时间停留、翻越行为，保证通行安全 9、通道应具备防冲功能，有效应对冲撞等行为，保证通行安全 10、通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 11、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 12、★通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 13、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 14、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 15、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 16、设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 17、通道支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门 18、可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告 19、无障碍运行次数≥600万次 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸中摆闸 | 1、闸机采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 6、设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求 7、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警 8、通道应具备翻越报警、滞留报警功能，有效应对长时间停留、翻越行为，保证通行安全 9、通道应具备防冲功能，有效应对冲撞等行为，保证通行安全 10、通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 11、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 12、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 13、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 14、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 15、★设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 16、★设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 17、通道支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 18、可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告 19、无障碍运行次数≥600万次 | 台 | 2 |
| 3 | 人脸右摆闸 | 1、闸机采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 6、设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求 7、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警 8、通道应具备翻越报警、滞留报警功能，有效应对长时间停留、翻越行为，保证通行安全 9、通道应具备防冲功能，有效应对冲撞等行为，保证通行安全 10、通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 11、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 12、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 13、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 14、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 15、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 16、设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求 17、通道支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门 18、★可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告 19、★无障碍运行次数≥600万次（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） | 台 | 1 |
| 4 | 人脸组件 | - 设备应具有以下接口类型及相应数量：（1）处理器：GPU（2）10/100/1000Mbps自适应双网口(彼此物理隔离)（3）RS485*1（4）韦根*1（5）USB*1（6）喇叭扬声器（7）I/O输出:电锁×1、报警输出×1（8）I/O输入:门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2 （1） 采用触摸显示屏，尺寸10寸（2）分辨率1024*600（3）屏幕防爆等级不低于IK03 （1） 一路200W像素宽动态可见光摄像头（2） 一路200W像素宽动态红外光摄像头 2、★（1）设备本地支持50000张人脸库（2）设备本地支持50000张卡片容量（3）设备本地支持100000笔记录存储（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 3、★（1）支持通过USB接口外接身份证阅读器（2）支持通过wiegand/RS485拓展应用，可输出比对信息（3）支持通过网络方式传输比对结果及图片（4）支持根据比对结果输出开关量信号联动门禁等其他设备（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 4、★（1）支持人脸、密码及其组合方式等多种识别方式（2）支持通过RS485协议或wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 5、（1）支持中心下发黑名单（2）支持本地黑名单比对（3）支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心 （1） 支持设备本地人脸注册、远程中心下发人脸、本地U盘导入人员信息（以国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据为准,原件备查） 6、设备应具有数据管理检查功能:（1）支持通过远程中心下发或U盘导入人脸信息（2）支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能（3）支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片 （1） 支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等（2）支持本地重置设备管理密码、IP等功能（3）支持恢复默认出厂设置参数功能 （2） 设备支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框 （1） 设备在没有用户使用时会切换到屏保待机状态（2）支持动态屏保功能 7、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能 8、发生以下情况时，系统应报警：（1）当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时。（2）当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时。（3）未经正常操作而使出入口开启时。（4）出入口开启时间超过设定值时。（5）设备被拆除时。（6）胁迫卡和胁迫码。（7）黑名单卡刷卡时。（8）接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 9、系统应具有应急开启的方法。 10、设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出。 （1）设备支持在线升级功能。（2）设备支持本地U盘升级功能。 11、根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 12、刷卡/人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台。 （1） 支持局域网、互联网环境的网络通信 - （2）可支持WiFi传输 13、支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测 | 台 | 6 |
| 5 | 综合安防平台服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 1、支持最大安保区域数量：2万； 2、支持最大组织数量：2万； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. | 套 | 1 |
| 7 | 模拟摄像机 | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头:6mm(2.1mm可选) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm):118.0×46.8×54.9 重量:150g 可支持windows和安卓系统 | 只 | 1 |
| 8 | 发卡/授权机 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1 |
| 9 | 管理电脑 | 定制 | 台 | 1 |
| 10 | 24口智能交换机 | 轻网管千兆交换机，24千兆电口，可上机架 | 台 | 1 |
| 11 | 电源线 | 定制 | 米 | 500 |
| 12 | 网络线 | 超五类网线 | 箱 | 3 |
| 13 | 机柜 | 含PDU插座 | 个 | 1 |
| 14 | 辅材 | 水晶头 胶带 配电箱 pvc管（包含空开） | 批 | 1 |
| 15 | 护栏 | 不锈钢护栏 | 项 | 1 |
| 车辆进出入道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 抓拍与显示一体： 抓拍结果，收费信息等可实时显示 高清晰：200 万像素高清摄像机，分辨率：1920*1080，帧率：25fps； 低照度效果：1/1.8"逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.002Lux 星光级监控效果，夜间看的更清； 集成度高：内置 2 颗 LED 补光灯，集摄像机、护罩、 LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体； 调试方便：采用 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性强； 接口丰富：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备； 智能识别算法：丰富的智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发、线圈结合视频触发等多种触发模式； 可显示信息：置于停车场出入口显示欢迎信息、发布中心下发信息等 显示字体：显示标准的中文和数字字符。 显示内容：可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额。 可根据上位计算机发出的指令显示不同内容 内置语音模块：可通过抓拍机支持预录语音播报，车牌号码和收费金额等。 | 台 | 2 |
| 2 | 直杆道闸 | 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏； 三个按键分别控制起杆、落杆和停止； 具备多种接口， 可接入红外线、地感及收费系统； 接线简单，无需布线及配线； 无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）； 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小； 支持强冷天气 | 台 | 1 |
| 3 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、 双网隔离等应用 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 支持大容量图片、视频存储，可安装 3.5 寸机械硬盘，最大存储容量达 4TB 预留 SATA 接口，可选配内置电子盘 自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 支持安装 WIN7 及以上版本系统或 Linux 系统 | 台 | 1 |
| 4 | 车辆检测处理器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 3 |
| 5 | 地感线圈 | 50米 | 捆 | 3 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1 | 米 | 100 |
| 7 | 屏蔽双绞线 | RVVSP2*0.75 | 捆 | 1 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与询价文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：莆田第二十八中学

2、完工时间： 合同签订后 ，在规定的时间内将设备全部安装调试正常运行交付。

3、付款方式：为验收合格后15个工作日内支付95％；余额5%在验收合格之日起满壹年后且无未了事宜付清。

4、维保期：一年。

5、验收方式：所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

6、其他要求：无。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

比选采购项目名称： 莆田第二十八中学出路口道闸采购项目

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件5                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件6                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日