- 比选文件

项目名称：交换机业务板卡及服务器配件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 2020年 1 月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对交换机业务板卡及服务器配件采购项目的下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年 1 月 9日起至2020 年1月 15日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年 1 月16 日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 1 月 16 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林积松 ，联系电话： 18206019775 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 2.84万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）授权函（加盖厂商项目授权公章）；5）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“交换机业务板卡及服务器配件采购项目询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机业务板卡 | 1台 | - 1)、品牌：H3C - 2)、型号：LSQM2GT24PTSSC3 - 3)、接口数量：24个10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口+20个1000BASE-X-SFP光接口＋4个10GBASE-R-SFP+光接口 - 4)、单板尺寸：40mm×399mm×355mm（H×W×D） - 5)、接口连接器类型：RJ-45、LC - 6)、接口传输速率：10M/100M/1000Mbps、1000Mbit/s、10Gbit/s - 7)、优先级队列调度：支持SP/WRR/SP+WRR/WFQ队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量统计、流量整形；支持二层ACL/基本ACL/高级ACL，基于VLAN的ACL。 - 8)、支持VXLAN 二层交换、路由交换、网关；支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面。 - 9)、支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。 - 10)、产品的可靠性指标达到或超过99.999%。 - 11)、设备支持的各种标准协议与其它设备具备互通能力。 - 12)、提供的产品不存在“后门”控制通道，控制产品及相关联设备、系统（含工作状态控制、信息流向控制等），确保系统有网络安全和信息安全保障。 - 13)、工作环境温度: 0℃-70℃。 - 14)、投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。 - 15）、投标人需提供厂商针对本次项目的项目授权函并加盖生产厂商授权公章。 - 16）、投标货物必须符合生产国、制造商、原品牌设备、原厂原包装的要求，技术指标应符合产品制造商公布的标准和我国国内相关标准。所有设备均须标明功能、使用说明、所含附件及其用途。 |
| 2 | 内存 | 4 | - DELL R720服务器专用内存，DDR3 1600MHz ECC 16G. |
| 3 | 硬盘 | 6 | - DELL R720服务器专用2.5寸1.2TB 10K服务器硬盘，含硬盘支架。 |
| 4 | 硬盘 | 2 | - DELL R720服务器专用3.5寸1TB 7.2K服务器硬盘，含硬盘支架。 |

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方安装现场进行交货直至终验合格及售后服务等所发生的一切费用。

4、本报价包含税率为13 %税额的增值税专用发票。

5、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给买方带来的一切损失。

- 商务条件

1、交付地点：招标人指定地点。

2、完工时间：合同签订后30工作日内完成合同货物的到货，在到货后30个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行。

3、安装调试：中标人应按照招标人指定的地点进行安装调试； 安装调测时使用的工具、设备由中标人提供。双方应协商制定工程进度表，中标人负责按工程进度表进行施工；设备调试由中标人负责，中标人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标人有责任对招标人的技术人员提出的问题作出解答。

4、付款方式：本项目在设备到货并验收合格、设备安装调试并正常工作不少于1个月，开具符合国家相关规定的正规增值税专用发票后30天内，招标人向上级主管福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总额的100%款项。具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司给予招标人的批复为准。

5、维保期：终验后36个月。

6、其他要求：a：投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于投标文件的技术性能要求。b：中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标代理公司和用户的损失。

7、验收方式：招标人根据招标文件条款及附件、中标人的投标文件和采购合同进行货物的验收。设备运抵安装现场后，招标人将与中标人共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，关键设备应原包装。供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。如中标人届时不派人来，则验收结果应以招标人的验收报告为最终验收结果。招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货。如换货后的产品未能满足招标人要求，将视为无效投标，招标人有权选择递补中标候选人，货物招标人有权不予以退还。中标人应提供主要设备厂家供货证明。

8、中标人应充分考虑招标人对施工安全的高要求，如果在实施过程中，由于中标人方案考虑不周或施工组织不当，造成招标人机房设备运行出现故障，招标人将对中标人处以30%-100%合同金额的处罚，并保留进一步追究相关责任的权利。

9、中标人与招标人签订购销合同时，招标文件条款及附件(含图纸、更改通知等)、中标人的投标文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

三、售后服务要求

1、售后服务要求：中标人应提供终验后36个月原厂保修。质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用。中标供应商应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明。

2、质量保修期内要求现场保修的设备若发生损坏，要求接到通知后，于2小时内响应，4小时内赶到现场处理问题。24小时内修复或提供代用货物。中标人还应提供7×24小时的技术支持。如果维修时标间超过24小时的，中标人需提供备用设备，保证业主正常运行，期间中标人应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。

3、如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，逾期24小时内的中标人须向业主方支付1000元违约金，每逾期超过1天的，中标人应向业主方支付3000元/天违约金，若因此给采购单位造成损失的，中标人还应赔偿业主方所受的损失。

4、中标人不履行约定，不按报价文件要求订立合同的，应当向发标人支付中标金额10 %的违约金，给招标人造成的损失超过违约金额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、验收不合格的货物，招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

6、中标人应免费提供相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等。

7、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

8、投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

9、交换机业务板卡设备必须提供产品制造商出具的正式、有效的针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖生产厂商授权公章（承诺函需标明本次项目名称及编号，产品制造商需承诺为本次项目产品提供如下售后服务：提供7×24 小时远程支持服务、技术论坛与知识案例库支持服务、对此项目的合作伙伴及客户提供背靠背的现场技术支持服务、提供 3 年快速备件服务等内容），需提供原件给用户存档来保障产品售后服务，否则视为中标人自动放弃中标资格（如厂家提供的免费保修期超过3年的以厂家的保修期为准），招标人有权选择递补中标候选人，报价人也可以提供更优的服务承诺。

10、中标人合同签订时必须提供售后服务工程师具有TE（网络排错专家）和SE（路由交换网络高级工程师）资质认证的工程师证书，需提供工程师证书复印件，最少需要各提供1名，否则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权选择递补中标候选人。

11、中选人应派具有原厂资质认证的技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。提供原厂3年维保服务及3年内不少于15次巡检服务。

12、投标人需在福建设有常驻的办事处或分公司，保障售后服务支撑；并在投标文件中详细介绍和提供技术咨询机构的相关资料，如响应时间、技术咨询机构的具体地点、联系电话、传真等。

13、中标人应提供产品安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 合计 | 制造商全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

联系方式：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。