- 比选文件

项目名称：荔城区国有资产投资有限公司监控采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年二月

第一部分邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对荔城区国有资产投资有限公司监控采购

项目的下述内容进行。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年2月19日起至2020年2月25日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年2月26日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供投标日期前不少于3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于8万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 2 月 26 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林双 ，联系电话： 18159850705 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 14.17万元人民币 。 报价人应根据文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）所提交的材料每页都需加盖公章、骑缝章、装订、密封，密封处应明显标记有“ 监控采购项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件6）。否则视为未响应文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机(核心产品） | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头: 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8° 4 mm@ F1.0, 水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9° 8 mm@ F1.0, 水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2° 景深范围: 2.8 mm: 1.7 m~∞ 4 mm: 2.1 m~∞ 6 mm: 5.4 m~∞ 8 mm: 8.8 m~∞ 宽动态范围: 120 dB 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频接口: 1个内置麦克风 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±25%，支持防反接保护/防反接功能； 电源接口类型: Φ5.5圆头电源接口 功耗: DC： 12 V, 0.42 A, Max： 5W 防护等级: IP66 补光照射距离: 暖光最远可达30 m 尺寸(mm): 114 × 110 × 220 重量: 裸机:880 g; 带包装:1150 g | 台 | 33 |
| 2 | 支架 | 枪机壁装 | 个 | 33 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 2. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 3. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 4. 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 5. 支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 6. 可设置主码流、子码流流进行录像 7. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 8. 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像 9. 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 10. 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 11. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 12. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 13. 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码 14. 支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降 15. 支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息 16. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 17. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘 18. ○支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 2. 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 3. 支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览 4. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 5. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 6. 可设置主码流、子码流流进行录像 7. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 8. 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像 9. 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 10. 支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像 11. 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面 12. 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 13. 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 14. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 15. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 16. 支持4个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 1 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 1. 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 2. 内置GPU芯片（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 3. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 4. 设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓（须提供国家权威机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件并加盖单位公章） 5. 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 6. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 9. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 10. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 11. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 12. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 台 | 2 |
| 6 | 操作台机柜 | 两联机柜 | 个 | 1 |
| 7 | 显示器 | 主机尺寸（不含底座）mm 728x81x428 毛重 5.9kg 包装尺寸 789x141x509mm 净重(不含底座) 3.8kg 含边框整屏尺寸 728x81x428mm 净重(含底座) 3.9kg | 台 | 3 |
| 8 | 空调 | 1.5匹冷暖 | 台 | 1 |
| 9 | 24口交换机 | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 16口交换机 | 16口百兆电口+1个千兆光电复用口非网管型交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 监控硬盘 | 6T | 个 | 4 |
| 12 | 网络线 | 室内超五类非屏蔽网线 | 米 | 1750 |
| 13 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1750 |
| 14 | PVC | 国标 | 米 | 1000 |
| 15 | 光纤 | 4芯国标 | 米 | 500 |
| 16 | 光纤收发器 | 1个百兆SC光纤接口，1个百兆RJ45端口 基于WDM技术，单模单纤传输，远传输距离20km 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收 ) | 对 | 1 |
| 17 | 室外防水箱 | 定制 | 个 | 2 |
| 18 | 辅材 | 排插 水晶头 胶布等 | 项 | 1 |
| 19 | 安装费 | 安装费 | 个 | 9 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、出/入口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 台 | 1 | 1) 功能特点：  摆杆轴上离合，停电手动快速起杆，来电自动恢复  可通过线控、遥控，控制起杆、落杆和停止  可配对红外对射防砸功能（选配）  支持外置或内置地感控制器 2) 技术参数： 工作电压 AC 220V ±15%，50Hz ±4% 防护等级 IP54 平均功率 120W 相对湿度 ≤90% 无冷凝 开闸时间 6s 工作温度 -30至+85℃ 杆长度 栅栏杆≤5M 存储温度 -40至+85℃ 运行寿命 ≥300万次 外形尺寸 311mm（L)×361mm(W)×1040mm(H) 遥控距离 ≤30米 |
| 2 | 车辆检测器 | 个 | 1 | 工作电压 110VAC/60HZ，220VAC/50HZ（可选） 相对湿度 <90% 无冷凝 功率 <2W 温度补偿 自动补偿，最高50℃/H 继电器输出 7A/250VAC 连接类型 11针插脚，DIN导轨 频率范围 20KHZ至200KHZ 防护等级 IP30 反映时间 50ms 探测环引线 ≤10米，总电阻小于10Ω，每米双绞20次 灵敏度 0.01%至0.1% 分三级可调 电磁兼容 符合EN50081-1及EN50082-2 探测环电感量 极限值40uH至1000uH，理想值80uH至300uH 工作温度 -35至+70℃ 存储温度 -40至+85℃ 外形尺寸 41*78*85mm（宽*高*长） 重量 250克 |
| 3 | 超值卡口摄像机主机 | 套 | 2 | ① 触发抓拍：有3 种模式，分别为视频检测和车检及混合触发。 ② 补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。 ③ 电动变焦镜头：支持通过调试助手进行电动调焦功能 ④ LED 屏显示与语音播报：规格为32*64 支持两行显示，显示内容可自定义配置。通过RS485 与LED屏进行通信，支持车来时出入口的常规显示与语音播报。 ⑤ 存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上。 支持本地 TF卡存储。 ⑥ 黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。 ⑦ 自动白平衡：在光线发生变化时，仍能够精确反映被摄物体的色彩状况。 ⑧ 自动曝光：能够根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照出厂时所设定的快门及光圈曝光组合，自动设定快门速度。 ⑨ 自动增益：照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度，增强图像信号输出，从而获得清晰明亮的图像。 (2) 产品特性 ① 传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节 ② 处理器：A17+A7高速双核处理器 ③ 视频流：采用先进的视频压缩技术H.264/H.265编码，压缩比高，且处理非常灵活，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设 ④ 环境性能：高可靠无风扇设计、宽温度范围正常启动和长期运行 ⑤ 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99% ⑥ 内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99% ⑦ 支持连续抓拍技术，提高抓拍率 |
| 二、管理中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理软件 | 套 | 1 | 停车场免取卡收费系统（含多种缴费方式）：出入口车牌识别（基于取卡、取票式停车场收费系统不予考虑）采用双摄像头采集车牌信息：进口识别率≥99%（不包含无牌、严重污损因素）；出口综合不匹配放行率≤0.5；全冗余架构保证系统可用性达99%。 |
| 2 | 管理电脑 | 台 | 1 | 自备 |
| 3 | 光纤收发器 | 台 | 2 | 1个千兆SC光纤接口，1个千兆RJ45接口 |
| 4 | 设备箱 | 个 | 1 | 250*300 |
| 5 | 8口交换机 | 台 | 1 | 8口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 |
| 三、线缆、辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 系统电源线 | 米 | 100 | RVV3*1.5 |
| 2 | 道闸控制线 | 米 | 100 | RVV4*0.5 |
| 3 | 网络线 | 米 | 50 | UTP-5E |
| 4 | 电源线 | 米 | 50 | RVV2*1.0 |
| 5 | 光纤线 | 米 | 100 | 4芯 |
| 6 | 光纤配件 | 批 | 1 |  |
| 7 | 光纤熔接 | 批 | 1 |  |
| 8 | 管辅材 | 批 | 1 |  |
| 9 | 防撞立柱 | 根 | 4 | 1.5米 |
| 10 | 破路费用 | 批 | 1 |  |
| 11 | 平台基座 | 个 | 1 |  |
| 12 | 零星材料 | 批 | 1 |  |
| 13 | 设备安装调试费 |  |  |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：莆田市荔城区国有资产投资有限公司

2、完工时间：合同签订后 ( 10) 天内交货、安装完毕

3、付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 本批招标货物的付款条件为货到安装并验收合格后付货款的95％ |
| 2 | 5 | 余款5%一年后无未了事宜时付清 |

4、维保期：一年

5、其他要求：无

6、验收方式：

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | - 验收时中标人代表必须在场，招标人将根据招标文件要求、中标人所供的产品标准是否符合相应的行业标准及规范要求进行验收。 - 产品标准要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合货物招标要求的，招标人有权要求中标人重新提供服务。 3、在现场进行最终验收所发生的一切费用由投标人承担。 |

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件5                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件6                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日