- 比选文件

项目名称：酒店网监项目MDU设备的采购

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零一九年 八 月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对酒店网监项目MDU设备的采购的下述内容进行比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2019年8月 15 日起至2019年8月 21 日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2019年 8月 22 日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2019年8月 22 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：陈燕清，联系电话：186-0594-0071 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：3万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“莆田广电网络酒店网监项目MDU设备的采购询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24电口MDU | 27 | 台 | - MDU应支持与莆田在网数码、中兴、康特、未来、华为OLT兼容；并可以通过OLT远程到MDU进行管理。 - MDU应支持基本的MAC地址交换，支持MAC地址的动态学习功能；MAC地址学习速度不小于1000个/秒，建议支持线速学习；MDU的单播MAC表容量不低于64K个；MAC老化时间可配置。MDU 应支持1526字节帧的转发。 - MDU应支持IEEE 802.1Q协议。MDU应支持针对用户物理端口划分VLAN，应支持VLAN透传、VLAN标记/去标记、VLAN转换、VLAN Trunk操作等功能。MDU的用户侧接口支持4K个VLAN ID的VLAN Trunk功能，范围为1~4094。 - MDU应支持IPv6感知（IPv6 Aware）功能。包括基于IPv6的业务流分类、优先级标识、QoS队列调度、用户接入线路（端口）标识、组播等。设备应支持通过IPv6承载SNMP协议。 - 建议支持基于VLAN端口的访问控制/策略控制（在VLAN端口下，根据MAC、IP地址等进行访问控制）；建议MDU支持入方向的访问控制/策略控制。 - MDU应支持基于SFF-8472/SFF-8077i的光模块数字诊断监测接口功能，提供对光模块工作温度、供电电压、偏置电流、发送光功率和接收光功率等参数的监控。接收光功率在-30dBm到～10dBm范围内的测量精度应优于±2dB。 - OLT应支持数据包的性能统计功能。MDU应支持在MDU PON接口和以太网口分别进行统计。OLT的性能统计默认关闭，根据需要可以打开/关闭MDU的性能统计功能，MDU性能统计周期缺省取值为15分钟，应可灵活配置。 - 为解决ONU PON口光模块异常发光问题，并为光链路诊断提供手段，ONU应支持在OLT控制下关断或开启其PON口光发送机电源的功能，其光模块的发送机（Tx）与接收机（Rx）应具有独立的电源。 - 当EPON系统仅承载以太网/IP业务时，PON接口上行方向的吞吐量应不小于900Mbit/s（64Byte到1518Byte之间的任意包长），PON接口下行方向的吞吐量应不小于950Mbit/s（任意包长）。 - 当EPON系统仅承载以太网/IP业务时，在业务流量不超过该系统吞吐量的90％的情况下，其上行方向（UNI到SNI）的传输时延应小于1.5ms（64Byte到1518Byte之间的任意以太网包长），下行方向（SNI到UNI）的传输时延应小于1ms（任意以太网包长）丢包率。 - 当EPON系统仅承载以太网/IP业务时，在特定流量下（吞吐量的90％）的以太网业务的长期（24小时）丢包率应为0。 - 应能对DBA参数进行配置，如Queue Set数量、各队列的报告阈值。 - 应支持远端软件/固件升级。 - MDU可配置管理IP地址，可通过OLT进行远程管理。 - 应能通过指示灯指示MDU的故障，不同的故障原因对应不同的告警信息，故障事件恢复后，相应告警信息应能自动清除。 |  |

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：福建省莆田市东圳西路96号

2、完工时间： 乙方须在合同签订后10工作日内完成合同货物的到货，在合同签订后20个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行。

3、付款方式：设备运输到达指定地点终验合格且收到本项目合同总价全额的正式增值税专用发票后7个工作日内甲方向福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总价的100％款项，具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司给甲方的批复为准。

4、维保期：质保期均为经最终验收合格后36个月

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。