- 比选文件

项目名称：荔城区西天尾镇北大村“美丽乡村”云平台视频监控系统采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零一九年 八 月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对荔城区西天尾镇北大村“美丽乡村”云平台视频监控系统采购项目的下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2019年8月8 日起至2019年8月14 日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2019年8月15 日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2019年8月 15 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：廖慧铮，联系电话：186-0594-1206 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 4.7万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“荔城区西天尾镇北大村“美丽乡村”云平台视频监控系统采购项目询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路硬盘录像机 | 1.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 2.可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 6.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 7.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 8.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 9.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 10.支持录像打包时间1-300分钟可设置 11.支持双码流同时录像 12.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T监控专用 | 个 | 4 |
| 3 | 200W全彩数字高清红外枪式摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. ★内置2颗白光补光灯。（需提供第三方授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据作为考评依据） 3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4. 最低照度彩色：0.0004lx。 5. ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（需提供第三方授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据作为考评依据） 6. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 8. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。 9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 11. 可开启或关闭智能后检索功能。 12. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 13. 不低于IP67防尘防水等级。 14. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供第三方授权机构出具的招标公告发布前的有效检验报告复印件数据作为考评依据） | 台 | 21 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V,2A | 个 | 21 |
| 5 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 21 |
| 6 | 网络数据转换器 | 网络数据转换器 | 台 | 15 |
| 7 | 网络线 | 超五类 | 箱 | 4 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |
| 9 | PVC管 | PVC20 | 米 | 900 |
| 10 | 辅材 | 水晶头等其他配件 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试费 | 安装调试费等 | 项 | 1 |

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：按业主指定地点

2、完工时间：合同签订后30天

3、付款方式：合同签订后且设备运输到达指定地点并加电验收合格后支付合同总金额的40%；完成项目建设，并验收合格后支付55%合同款；待三年质保期满，且无未了事宜后支付5%质保金。

4、维保期：验收后3年

5、其他要求：监控系统需与业主方平台系统兼容。

6、验收方式：验收时需双方同时在场，按照合同及本询价文件进行验收。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。