- 比选文件

项目名称：智能设备采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年七月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对智能设备采购项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年7月6日起至2020年7月12日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年7月13日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于10万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 7 月 13 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：方淼，联系电话：187-5000-7653 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：15.57万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“智能设备采购项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管线布置 |  |  |  |  |
| 1 | 非屏蔽六类类模块（数据） | 非屏蔽六类类模块插头与插座插拔次数大于1500次； 磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，具有优异的抗腐蚀性能，可通过48h盐雾试验； （需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章，且检测报告上须体现“CMA”或“CNAS”标志） | 40 | 个 |
| 2 | 单口孔面板带防尘盖 | 单口孔面板组合式双层面板，防水防尘。面板与模块的插合次数≥1000次。 | 40 | 个 |
| 3 | 五孔插座 | 商品毛重：80.00g； 插座类型：墙面插座 | 20 | 个 |
| 4 | 有线电视面板 | 86型 | 3 | 个 |
| 5 | 非屏蔽六类24口配线架 | 非屏蔽六类24口模块化配线架设计，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 | 3 | 台 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 3 | 台 |
| 7 | 1U理线器 | 符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理。 | 6 | 台 |
| 8 | LC多模双工耦合器 | 接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 | 72 | 个 |
| 9 | 光纤熔接盘 | 定制 | 3 | 个 |
| 10 | 熔接 | 定制 | 72 | 芯 |
| 11 | LC-LC双芯多模跳线（3米） | 多模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 | 4 | 根 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个。 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps 3、所投产品采用静音无风扇节能设计 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV 5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C 6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过console命令行配置限速策略 7、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 2 | 台 |
| 13 | 机柜 | 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度800mm，深度800mm，高度2000mm； 厚度:方孔条2.0mm，其他1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。 （需提供综合布线系统产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，认证范围涵盖综合布线系列产品，包括六类、光纤和网络机柜；） | 1 | 个 |
| 14 | 24口光纤配线架 | 适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 | 4 | 台 |
| 15 | 1U理线器 | 符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理。 | 4 | 台 |
| 16 | LC多模双工耦合器 | 接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 | 72 | 个 |
| 17 | 光纤熔接盘 | 定制 | 3 | 个 |
| 18 | 熔接 | 现场制作，包含所需的辅材等 | 72 | 对 |
| 19 | LC-LC双芯多模跳线（3米） | 多模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃； 重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 | 4 | 根 |
| 21 | 网线 | 超六类非屏蔽网线，线径8×0.48国标无氧铜 | 1500 | 米 |
| 22 | 同轴电缆 | SYV75-5 | 120 | 米 |
| 23 | 5孔插座线缆 | 3×2.5国标无氧铜 | 760 | 米 |
| 24 | JDG管 | 金属镀锌穿线管 φ20×1.0mm | 20 | 米 |
| 25 | JDG管 | 金属镀锌穿线管 φ25×1.0mm | 1150 | 米 |
| 26 | JDG管 | 金属镀锌穿线管 φ32×1.0mm | 30 | 米 |
| 27 | 开槽 | 墙面开槽回填,包含墙面水泥回填及腻子粉回补 | 1 | 项 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 28 | 网络高清彩色半球摄像机 | - 支持≥1路报警输入，≥1路报警输出；支持≥1路音频输入，≥1路音频输出。 2.支持POE供电。 3.热成像：分辨率≥160 × 120；焦距≥3mm；视场角：≥50°×37.2°。 4.可见光：分辨率≥2688*1520；焦距≥4mm。 5.★声音联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 6.★灯光联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 7.支持移动终端APP接入：支持对视频图像进行浏览和回放操作，并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息，对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。 8.当监控场景中出现点燃的香烟时，且有明显的吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1~100级可设置。 9.噪声等效温差（NETD）≤17mK。 10.★最小可分辨温差（MRTD）≤270mK。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 11.当样机CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息 12.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 13.可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 14.主码流及子码流帧率：支持≥50帧/秒。 15.外壳防护等级：≥IP67。设备支持在-50℃或80℃持续工作24小时后能正常工作。 | 1 | 台 |
| 29 | 网络高清室内枪式摄像机（核心产品） | 1. 具有400W像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率2592×1520。 3. 在2592×1520@20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度≥1600TVL。 4. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 6. 支持三码流技术，主码流最大2592×1520@20fps，子码流最大704×480@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 7. 支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 8. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704×480等7种分辨率。 9. 图像传输延时≤100ms。 10. 信噪比≥60dB。 11. 红外补光距离不小于50米。 | 9 | 台 |
| 30 | 网络高清彩色半球摄像机（核心产品） | - 具有400W像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率2688×1520。 3. 镜头：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm镜头可选 4. 在2688×1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出时，清晰度≥1600TVL。 5. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 7. 支持三码流技术，主码流最大2688×1520@30fps，辅码流最大704×480@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 8. 具有数字降噪、强光抑制、背光补偿、智能红外、感兴趣区域、SVC、视频水印、录像回放、日志检索、用户登录锁定、断电保护、配置保存、断网续传等功能。 9. 具有场景变更侦测、人脸增强、报警联动等功能。 10. 摄像机在视频遮挡、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 11. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12. 具有1个RJ45网络接口、摄像机采用AC220V转DC12V电源适配器。 13. 支持IP67防护等级 14. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 15. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 - 16. 支持IP67防尘防水等级。 | 22 | 台 |
| 31 | 枪机支架 | 定制 | 9 | 个 |
| 32 | 摄像机电源 | 摄像头电源适配器供电电源稳压器3C认证 DC-12V-2A | 31 | 个 |
| 33 | JDG管 | 金属镀锌穿线管 φ25×1.0mm | 285 | 米 |
| 34 | 桥架 | MR300×100 | 65 | 米 |
| 36 | 24口千兆交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个。 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps 3、所投产品采用静音无风扇节能设计 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV 5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C 6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过console命令行配置限速策略 7、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 2 | 台 |
| 37 | 网线 | 超六类非屏蔽网线，线径8×0.48国标无氧铜 | 1100 | 米 |
| 38 | 电源线 | 2×1.0国标无氧铜 | 1100 | 米 |
| 39 | 主干电源线 | ZR-BV3×6国标无氧铜 | 100 | 米 |
| 40 | 安防专用硬盘 | 4TB 64MB 5900RPM 监控级硬盘 SATA接口 | 5 | 块 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 41 | 人脸识别门禁一体机 | - 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024×600，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080， 帧率：30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4. 设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5. 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6. 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 7.设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 8. ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 9.设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频制式。 10. 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持联网与后端平台对接实现人脸比对；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平、垂直区域范围可设置；人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别，并识别角度可设置；支持人脸识别多阈值设置。 11. ★人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：安装高度在1.4m，距离在1.5m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 12. 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 13. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 14. ★设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。(需提供招标公告发布前的国家权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章) 15. 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 16. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 17. 设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ；支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 18. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 | 3 | 台 |
| 42 | 出门按钮 | 产品材料 塑料外壳 产品尺寸 86×86×25mm 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 产品重量 0.1KG | 3 | 个 |
| 43 | 单门磁力锁 | 锁体尺寸 长250×宽47×厚26(mm) 吸板尺寸 长180×宽38×厚11(mm) 最大拉力 280kg(600Lbs)直线拉力 工作电压 DC12V/DC24V 工作电流 480mA/240mA 信号输出 门状态信号输出 RS485 延时开门 无 安全类型 断电开门 适用门型 木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 选配支架 280L/280U/280ZL 产品重量 2KG | 1 | 个 |
| 44 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸 长500×宽47×厚26(mm) 吸板尺寸 长180×宽38×厚11(mm) 最大拉力 280kg×2(600Lbs*2)直线拉力 工作电压 DC12V/DC24V 工作电流 480mA/240mA 信号输出 门状态信号输出 RS485 延时开门 无 安全类型 断电开门 适用门型 木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 选配支架 280L*2/280U*2/280ZL*2 产品重量 4KG | 2 | 个 |
| 45 | 电源 | 12V5A. | 2 | 个 |
| 46 | 电源线 | 2×1.0国标无氧铜 | 120 | 米 |
| 47 | 锁线 | 4×0.5国标无氧铜 | 90 | 米 |
| 48 | 出门按钮线 | 2×0.5国标无氧铜 | 90 | 米 |
| 49 | 联网线 | 超六类非屏蔽网线，线径8×0.48国标无氧铜 | 90 | 米 |
| 50 | JDG管 | 金属镀锌穿线管 φ25×1.0mm | 60 | 米 |
| 51 | 发卡器 | 支持IC卡(Mifare卡)发卡; 免驱动安装，即插即用; USB供电和通讯，工作电流<150mA; 发卡距离：>3cm; 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示; | 1 | 台 |
| 52 | IC卡 | 定制 | 100 | 张 |
| 53 | 接地母排箱 | 300×200×100、40×4×250 | 1 | 个 |
| 54 | 户内接地扁铜 | 40×4 | 10 | 米 |
| 55 | 双色接地线 | BYJ-16mm2 | 50 | 米 |
| 12楼办公室 |  |  |  |  |
| 56 | 6类非屏蔽网线 | 超六类非屏蔽网线，线径8×0.48国标无氧铜 | 270 | 米 |
| 57 | 6类屏蔽网线 | 超六类双屏蔽网线，线径8×0.55国标无氧铜，常规pvc，OD外径0.78 | 180 | 米 |
| 58 | 电源线 | RVV2*1.0国标无氧铜 | 120 | 米 |
| 59 | 排插 | 8插位 | 7 | 个 |
| 60 | 网络高清彩色半球摄像机 | - 具有400万像素 CMOS传感器 - 需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； - 需内置≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离需≥15米； - 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光 - 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； - 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； - 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 - 需支持DC12V供电。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约≥80% | 2 | 台 |
| 61 | 网线 | 超六类非屏蔽网线，线径8*0.48国标无氧铜 | 20 | 米 |
| 62 | 电源线 | RVV2*1.0国标无氧铜 | 20 | 米 |
| 63 | 桥架 | MR300×100 | 15 | 米 |
| 64 | 24口千兆交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个。 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps 3、所投产品采用静音无风扇节能设计 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV 5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C 6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过console命令行配置限速策略 7、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 3 | 台 |
| 65 | 人脸识别门禁一体机 | 1. 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024×600，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080， 帧率：30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4. 设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5. 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6. 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 7. 设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 8. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 9. 设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频制式。 10. 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持联网与后端平台对接实现人脸比对；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平、垂直区域范围可设置；人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别，并识别角度可设置；支持人脸识别多阈值设置。 11. 人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：安装高度在1.4m，距离在1.5m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s。 12. 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 13. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 14. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 15. 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 16. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 17. 设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ；支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 18. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 | 1 | 台 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：甲方指定交货地点

2、完工时间： 乙方须在合同签订后5工作日内完成合同货物的到货，在合同签订后15个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行

3、付款方式：货到安装并验收合格后付货款的95％，余款5%在保质期满后无未了事宜时付清。

4、维保期：质保期均为经最终验收合格后24个月

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2               报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日