- 单一来源采购文件

项目名称：湄洲波分扩容项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 八月

第一部分  协商邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 湄洲波分扩容项目的下述内容进行单一来源采购。

1.被邀请参加本项目协商的供应商名单如下：

| 序号 | 计划名称 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南日波分扩容项目 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 上海市松江区文翔东路 58 号 11 幢 |

2.报价文件应在2020年9 月 4日下午15:30（北京时间）按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次采购提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供采购货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 协商时间：2020年 9 月 4 日下午15:30（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对被邀请人资格响应性以及相关设备采购技术参数进行审查，被邀请人与采购方进行两轮报价谈判，第二轮报价不得高于第一轮。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 黄建校 ，联系电话： 18650225288 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 2.22 万元人民币 。 报价人应根据采购文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应采购文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；（4）若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。5）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封。否则视为未响应采购文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  报价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位（份） | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OEO6500波分复用设备 GE SFP+ 1310 10km | 4 | 个 | GE SFP+ 1310 10km |  |
| 2 | OEO6500波分复用设备 2.5G SFP+ DWDM 40km | 6 | 个 | 2.5G SFP+ DWDM 40km |  |
| 3 | OEO6500波分复用设备 OEO6500-8SFP+ | 2 | 块 | 8SFP+ |  |

1、报价人所报价的设备必须与采购文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应采购文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

5、详细技术参数要求

（1）、10G OTU(SFP+)业务板

1.1  业务须支持CWDM/DWDM传输，波长转换。

1.2  业务板须支持全业务灵活透明接入：支持以太网、SDH、CATV、SAN、Sonet、FICON、ESCON等业务。

1.3  业务板须支持4路100Mbit/s ～ 11.3Gbit/s双向业务接入。

1.4  业务板须支持8路100MMbit/s ～ 11.3Gbit/s单向业务接入。

1.5  业务板须支持网管功能，支持Telnet管理方式，Web管理方式和SNMP管理方式。

1.6  业务板须支持FEC功能，可优化输出、DDM信号监视、链路侦测（无接收光时不发光）。

1.7  业务板须支持各端口软件/硬件自环。

1.8  业务板须支持软件关闭端口。

（2）、波分模块

2.1封装类型：SFP

2.2速率：2.488Gbps

2.3波长：DWDM

2.4光纤类型:单模SMF

2.5接口：双LC接口

2.6传输距离: 40km

2.7发射功率:0～4dBm

2.8接收功率：-28～-9dBm

2.9工作环境温度: 0℃-70℃

2.10投标产品的可靠性指标达到或超过99.999%。

2.11设备需兼容招标人现网使用网管系统,支持通过网管系统进行状态监控。

（3）、业务模块

3.1封装类型：SFP

3.2速率：1.25Gbps

3.3波长：1310nm

3.4光纤类型:单模SMF

3.5接口：双LC接口

3.6传输距离: 10km

3.7发射功率:-5～0dBm

3.8接收功率：-18～0dBm

3.9工作环境温度: 0℃-70℃

3.10投标产品的可靠性指标达到或超过99.999%。

3.11设备需兼容招标人现网使用网管系统,支持通过网管系统进行状态监控。

二、商务条件

1、交付地点：莆田市秀屿区福建广电网络集团秀屿分公司机房和 湄洲岛机房

- 2、完工时间：中标通知书发出后，报价方30个日作日内完成本次标的供货及调测完成，后期有涉及到相关系统集成工作时需按照招标方的要求开展。

3、付款方式： 合同签订生效后，初验合格且收到全额增值税专用发票且系统安装调试完成,经终验收合格后45个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的95%，设备质保期满后且乙方未违反合同约定且按要求履行产品质量与售后服务要求的在设备质保期满后45个工作日内付清。

4、维保期：最终验收合格之日后提供三年设备软硬件质保,质保期内报价方需免费提供系统升级、漏洞修复、技术支持、5×8×NBD备件到达等服务。在保修期内，如果系统发生故障，报价方要调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

5、其他要求：

- （1)7x24小时热线和远程故障诊断服务

要求报价方具备7x24小时热线和远程故障诊断服务。一旦设备出现故障，福州分公司可以直接拨打报价方7×24小时热线电话，报价方为该项目配备的售后服务工程师将负责远程技术支持和故障诊断，若远程维护有故障、无法正常运行时，工程师应到现场解决问题。

- (2)软件补丁下载和更新服务

要求报价方根据需求下载相应的软件升级补丁，直接安装到设备中或派出工程师到用户现场对免费升级的软件进行升级更新。

- (3)服务文档交付

要求报价方若维保期设备故障，每一次重大故障和问题的原因、解决办法、完成情况等形成报告，详细记录故障时间、故障类型、处理时间、解决方法、维护质量、预防措施和维护人员等信息。每次维护工作结束时，报价方工程师要详细填写维护报告。

- 6、验收方式：

- （1）出厂检验

产品应由厂家质量检验部门根据厂家出产检验标准和《谈判文件技术规范》要求进行检验，质量合格方可出厂。出厂产品应附有制造厂的产品质量检验合格证。

- （2）项目终验

系统正常运行三个月后进行项目终验，验收过程报价方需按照招标方的要求提供相应的材料和文档，招标方对工程项目实施过程中中及验收材料不符合条款及合同要求的地方，有权要求报价方整改。

- 7、设备故障响应

报价人必须提供7*24小时热线电话，及时提供故障排障服务，具体响应时间如下:

- （1)故障级别：

| 故障级别 | 故障级别定义 |
| --- | --- |
| P1 级故障 | 重大故障，网络节点瘫痪，业务丢失 |
| P2 级故障 | 网络部分设备故障，影响和限制了部分业务运营 |
| P3 级故障 | 一般性技术故障，发现网络和设备的技术问题，但系统仍可正常运行 |
| P4 级故障 | 产品功能，安装或配置方面需要信息或支援，对用户的业务无影响 |

- (2)故障响应时间

故障响应按县区核心分前端、乡镇分前端区分故障级别，服务方须按照P1-P4故障分类，进行响应支撑，具体要求如下表

| 故障级别 | P1 级故障 | P2 级故障 | P3 级故障 | P4 级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障申报应答 | 10分钟内 | 30分钟内 | 30分钟内 | 30分钟内 |
| 服务商热线技术支持中心申报时限 | 20分钟内 | 1 小时内 | 1 小时内 | 1 小时内 |
| 故障确诊时限 | 20分钟内 | 2 小时内 | 12 小时内 | 24 小时内 |
| 抵达现场时限 | 12小时内 | 24 小时内 | 24 小时内 | 24 小时内 |
| 排除故障时限 | 1小时内 | 1 小时内 | 2小时内 | 24 小时内 |

注：上岛时间不计。

故障未及时响应及到场的，P1、P2级故障每次扣罚10000，P3、P4级每次扣罚5000元。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

采购项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                      报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人采购文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人采购技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

联系方式：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4               法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。