- 比选文件

项目名称：_监控、广播系统项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年九月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对监控、广播系统项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年9月11日起至2020年9月17日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年9月18日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于18 万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 9 月 18 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：李敏 ，联系电话： 18605946319 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 35.54 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“ 监控、广播系统项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

- （1）视频监控设备

|  | 货物名 称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外网络摄像机(全彩）（核心产品） | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3. 内置2颗白光补光灯。 4. 最低照度彩色：0.0004 lx。 5. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 6. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8. 信噪比不小于62dB。 9. 需具有大于140分的宽动态能力。 10. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11. 不低于IP67防尘防水等级。 12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 14. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 | 60 | 台 |
| 2 | 支架 | 适合枪型/筒型通用壁装支架 | 60 | 个 |
| 3 | 智能警戒球机 | 1. 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 2. 内置GPU芯片（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 3. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 4. 设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 5. 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 6. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 9. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 10. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 11. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 12. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 13. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 14. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 15. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 16. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | 提供24口10/100/1000 Base-T RJ45端口，所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。 | 5 | 台 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1. 可支持最大接入≥32路视频图像，总带宽≥640Mbps。 2. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 3. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 4. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 5. 支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒序显示24H统计的人脸检测记录 6. 支持接入≥1路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现≥1路人脸抓拍功能 7. 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 8. 支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 9. 支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 10. 报警可选择多个关联的人脸库，可针对每个库人脸库设置不同的相似度实现布防，相似度范围0-100。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 11. 支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持≥16个人脸库，库容≥4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 12. 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备查） 13. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。 14. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 15. 支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口。 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 8 | 块 |
| 7 | 网络线 | 超五类4对UTP电缆：300米每箱国标 | 6000 | 米 |
| 8 | 电源线 | 国标、无氧铜 | 6000 | 米 |
| 9 | 排插 | 额定功率：≧2500W；全长：1.6米-2米；款式：插线板 | 20 | 个 |
| 10 | 机柜 | 国标6U | 5 | 台 |
| 11 | 机柜 | 国标22U | 1 | 台 |
| 12 | 显示器 | 屏幕尺寸：≧65英寸；智能4K | 3 | 台 |
| 13 | 辅材 | 水晶头，管扣，弯头，管材等 | 1 | 批 |
| 14 | 安装费 |  | 61 | 次 |

- （2）校园广播系统

| 序号 | 设备名 称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播服务器主机 | - 工业级SMT电路板，区别于家用电路板可进行24小时全天候运行，工业级工控机箱设 计，采用边缘化钢结构，提高箱体防磁、防尘、防冲击能力强；内存SSD 500G硬盘或者固态128G可选其一，实现下载556 MB/S，上传529 MB/S极速读写数据，区别传统机械硬盘读写能力，有效提高服务器数据运行调取能力； 2.17英寸LED高清触摸屏，内置5线程加固电阻触摸屏，装饰蓝背光LED开机键，尽显现代触控科技时代 理念；集成一体化抽拉式活动触摸鼠标键盘、内置NUM、COPS、SCROLL三个LED指示灯显示工作状态（提供主机一体化抽拉式活动触摸鼠标键盘实拍图，效果图无效）； 3.一体化键盘内设7路VOL旋钮调节，可用主机定时播放、采播时现场音量调节，且内设1个1W监听喇叭，检测主机信号输出情况（提供主机VOL旋钮实拍图，效果图无效）； 4.主机自带前板自带2路USB声卡，无存储容量限制，连接USB实现自动识别音乐播放； 5.满足消防广播的最新一键切换要求，主机面板设置了一个红色紧急按键，在发生火灾或者其他灾难时，按下紧急按键可切断一切现运行的程序，进行N±N层消防疏散语音强制播报，或紧急广播；第三代IP服务器响应用户体验要求，提高人性化集成设 计，后面集成4路万用电源插头，可连接主要设备进行集中控制，节省电路损耗，满足国家节能环境认证要求； 6.内设1路预留WIFI接口，满足手机或者其他移动设 计软件登录访问服务器，无需再增加WiFi路由器；1路SHORT输出端口，用于连接消防控制设备，配合红色报警按键进行消防广播使用；为满足周边设备集中控制要求，第三代IP主机设置了6路RS485/F，用于对周边设备的联动集中控制； 7.内集成前置功放模块，包含1路100V输出预留接口，可根据用户要求集成功放，2路MASTER输出，2路GROUP输出，4路立体声LINE输入，以及4路平衡MIC输入，其中平衡输入带48V供电可选按键；另加入了工业级耳机插口，LAN口，4路USB端口，以及2路视频接口HDMI、VGA，多品类插口满足用户的使用（为后期升级设备使用）； 8.内设系统管理中心具有执行服务器定时打铃、实时采播、定时采播、文件广播、工作站定时节目、消防报警、节目库管理8大模块功能任务（提供管理中心8大模块截图并加盖公章），具有6个串口，双网卡，3路音频输入口，6个USB接口，1个VGA口，1个PS/2接口，1个并行接口； 9.用户可以根据自己需求使用IP控制软件自带功能模块软件或外载软件进行节目下载或制作录制； 10.服务器统一管理系统内所有解码终端，包含远程话筒、对讲终端、广播终端、网络音箱和消防接口设备；以局域网或具有独立IP的广域网为主要传输媒介，全数字化传输，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，支持无限制数量分控端IP分段访问； 11.配合备份主机，运载IP控制软件后具备备份功能，支持GPS的NTP服务器校准时间，主备主机可实现服务器软件数据共享，实时检测主服务器的工作状态，并实现主机故障自动主备切换，替代主服务器的工作，保证系统的无间断安全运行； 12.企业级标准服务器，IP公共广播控制软件开机自动运行，特殊场所可根据需要通过软件设置主机定时开关机，防止特殊情况下不规律使用主机造成主机的损坏； 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置，支持音频终端对讲、广播、会议发起方及接收方提示音设置。电脑、智能手机及平板等终端安装Android/web使用用户登录程序，通过web登录系统，全新的人机交互界、实时数据访问推送。 14.主机屏幕：17寸，TFT24位真彩色，主机操作：1920 × 1080 分辨率全高清电阻式 ( 五线 ) 触摸屏； 15.工作环境：5℃～40℃；相对湿度：≥75%； 16.主板：Intel NM10芯片组，X86架构； 17.标准接口：1×PS/2接口，6×串口，1×HDMI，1×VGA，4×USB；内置接口：2路LINE，4路MIC，2路GROUP，2路MASTER，1路SHORT，1路100V输出，2路USB； 18.紧急按键：面板1路红色紧急按钮； 19.WIFI接口：内置1路； 20.硬盘：SSD 500G硬盘或者固态128G可选其一； 21.内存：DDR3 1033MHZ 2G（因产品不断升级，容量会不断增加）； 22.网卡：集成网卡，REALTEK RTL8105GE； 23.显卡：集成显卡，INTEL GMA3150； 24.声卡：集成6声道声卡，支持2/4/5.1声道输出，REALTEK ALC662 高清音频； 25.CPU Intel ATOM D425，双核双线程X86，1.8GHz； 26.系统音频信号信噪比：70dB；MIC：60dB；、系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV 27.软件操作平台：Windows 2003server/Windows XP/Win7 28.工作电源：AC～220V/50Hz；工作功耗：300W； 29.尺寸（长×高×宽/mm）：根据实际需求情况；重量：根据实际需求情况。 30.提供广播设备厂家3C、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件（加盖公章），原件备查。 31.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章； | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1.图形化的操作界面； 2.电脑控制软件，编辑系统任务，可完成对系统的全面控制； 3.支持在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作； 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，每次呼叫和通话都写入日志记录，终端远程触发节目播放，并实现触发时间和次数的设置； 5.负责统一管理系统内的对讲终端,，设置呼叫目标等基本参数，可通过声卡实时采集（最多支持5路声卡同时采播）向终端广播音乐或通知，计划任务管理：向终端定时播放节目，为工作站提供数据接口服务，日志功能：每次呼叫和通话均写入日志供查询； 6.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除。 7.支持集群服务器和主备服务器热切换，支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群； 8.支持任意单体、分组呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能； 9.支持加密狗或注册码完整运行，支持程序上传下载，运行状态查询； 10.灵活管理所有终端分区、命名、任务编辑； 11.基于TCP/IP数据，管理网络音频数据收发； 12.可实现语音实时采播（节目编辑）、终端节目自由点播、定时节目播放、领导网上讲语，自动打铃、音频触发启动设备、音频素材制作、数字音源库存、无线遥控广播、广播监听及音量调节； 13.支持自定义终端、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放，； 14.双向控制多套节目、报警强插广播、智能监听、远程控制功能； 15.多个分控点分级权限管理，支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理，本地音源输入； 16.支持Windows98/2003server/XP/7操作系统； 17.可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程；（通过软件截图）； 18. U盘外型，内置驱动，即插即用，无需另外安装驱动； 19 单个服务器授权终端数量可达1000个，跨服务器授权终端数量可扩展。 | 套 | 1 |
| 3 | IP软件加密狗 | 1. IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限； 2. U盘外型，内置驱动，即插即用，无需另外安装驱动； 3. 单个服务器授权终端数量可达1000个，跨服务器授权终端数量可扩展。 | 个 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1.具有5路卡侬/6.35混合型输入接口，支持线路输入模式与话筒输入模式快捷切换； 2.1路TRS具有默音功能优先话筒输入接口，默音大小可调； 3.具有3路线路输入接口，1路紧急输入接口，紧急输入具有最高优先级别； 4.支持线路输出及卡侬平衡输出，具有REC录音输出，可外接录音设备； 5.具有高低音调节、总音量控制，每路输入支持独立音量调节； 6.支持+48V幻象供电，可接5个电容式麦克风； 7.具有音频信号指示灯，可直观显示信号工作状态； 8.灵敏度：MIC1-5：11mV(BALANCE)；22mV(UNBALANCE)； LINE：300mV 9.输出：1V at 0dB 10.音调：BASS 100HZ +/-10dB，TREBLE 10KHZ +/-10dB 11.频响：MIC:25HZ-16KHZ +1/-3dB。LINE:20HZ-20KHZ +/-1dB 12.信噪比：MIC>85dB(A计权）,LINE>90dB(A计权) 13.电源：AC90-265V/50-60HZ 14.为保证投标的真实性，投标人需提供此产品的前、后背板实物图，效果图无效（加盖公章）； 15.为了保证这个广播系统的稳定和兼容性以及后期的维护保养，所投广播设备需统一品 牌。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字调谐器 | 1.标准机箱构造，1U铝合金面板，人性化的抽手构造美观实用。 2.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个，电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 3.自动、手动两种调谐方式选择，石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定。 4.专用超高频绝缘栅型场效应管及三联电子调谐回路高频放大器，接收灵敏度高、噪音少。 5.全功能微电脑控制，轻触式按键操作，直观数码屏显示，清晰醒目操作使用方便。 6.两组接收天线输入，AM接收天线输入、FM接收天线75Ω输入；40个电台频率记忆存储器（FM20个、AM20个）。 7.自动搜台记忆功能使用快闪存储器，即使长期断电存储内容也能保存。 8.1路音频信号左右声道（L/R)输出。可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 9.音频输出 1KΩ，0.775V非平衡 10.接收范围 FM：87MHz-108MHz AM：522KHz-1620KHz 11.信噪比 FM：>76dB AM：>40dB 12.灵敏度 FM：18dBuV AM：52dBuV 13.步进频率 FM： 100KHz AM：9KHz 14.整机功耗 15W 15.产品尺寸（W*D*H）: 根据实际需求情况， | 台 | 1 |
| 6 | CD/MP3播放器 | 1.采用1U双碟机双USB卡口设 计，全面兼容CD、MP3及USB播放； 2.支持双通道独立音视频输出及混合音视频输出； 3.支持数字音频输出及HDMI高清音视频输出； 4.具有一键快速切换功能，可迅速选择A/B输出通道； 5.具有双屏显示，支持红外遥控器控制。 6.频响：20Hz-20kHz（±3dB） 7.信噪比：>90dB 8.动态范围：90dB 9.谐波失真：<0.005% 10.电源：AC220V/50～60Hz 11.功耗：30W 12.为保证投标的真实性，投标人需提供此产品的前、后背板实物图（加盖公章）； | 台 | 1 |
| 7 | IP消防编码器 | 1.公共广播系统与消防报警系统之间的联动连接桥梁； 2.可接收消防系统出发的无源短路信号或24V有源信号，两种类型一键切换，方便简单； 3.一台最多可接入32路报警短路输入，同时出发8路短路输出，一个系统里可使用任意多个IP网络报警矩阵，以扩展端口； 4.自动发送报警信息到服务器,执行播放任务(支持邻层/全区报警)； 5.自定义报警铃声，网络下载文件、录音文件、组合文件等，均可建入报警任务中，可建立多种报警方式：舒缓的语音、急促的告警声等； 6.警报声音文件预存在服务器中，免去“警报发生器”，并且报警文件曲目可自定义； 7.有以太网口地方即可直接接入网络广播系统中(支持跨网段和路由)；信号接收、数据转换与触发高度集成，一步到位实现报警功能，不需要“数据转换器”。 | 台 | 1 |
| 8 | 触摸屏式网络话筒 | 1.专业桌面式寻呼话筒设 计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2.具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，自带数字键、功能键，消灭复杂的二级菜单； 3.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能，可设置4组40个快捷拨号； 4.带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，红色指示灯自动点亮；支持分区广播、全区广播、终端对讲； 5.话筒杆与底座可分离式设 计，让单元更适合运输和保存； 6.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(具有数字降噪功能)； 7.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指 定终端； 8.面板具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区(产品工程验收必须当场演示此功能，投标人投标需提供正面板实物图，效果图无效)； 9.支持USB和TF卡插入，点播音频文件广播到前端，内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级；（提供设备含有该接口实拍图，能够清晰看出USB和TF卡插入，效果图无效）； 10.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计；采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间小于1秒钟； 11.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 12.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）； 13.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块，IP终端之间实现点对点双向对讲，网络延时小于300ms； 14.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果； 15.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； 16.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 17.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 18.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 19.具有报警输入输出接口，可外接其它设备进行联动控制 20.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 1 |
| 9 | IP有源监听音箱 | - 适用于培训室、多媒体教室、办公室、会议室等场所的节目播放及本地广播； 2.一体化壁挂式构造，内置网络硬件音频解码器； 3.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 4.支持网页远程访问、设置、修改参数；具有一键语音报号功能，支持一键播报本机IP号及参数设置； 5.支持1000级音频阀值控制；支持音频源优先级设置；支持远程复位功能；支持远程固件升级； 6.自带一路线路输出接口及一路线路输入接口，音量可调； 7.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，开机快速启动，时间≤1秒； 8.状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； 9.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 10.服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 11.具有手机wifi连接广播网络进行无线点播、选区广播功能； 12.喇叭单元：5.5 寸布盆低音，20 芯蚕丝高音（3 寸丝滑高音）。功率：30W（额定）/60W（峰值）。接口：1 路网络接口，1 路线路输入，1 路麦克风输入；1 组功率输出。安装方式：三种标配支架：平挂180°水平角度、V 型支架、三角支架万向调节。1 组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先、定压通道次之、自动检测切换。 13.网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 14.网络芯片速率 10/100Mbps 15.音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 16.音频采样，位率 8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps 17.信噪比，频响 ≥90dB，20Hz~20KHz 18.网络声音延迟 广播延时≤100ms 19.内置功放功率 2*30W （可选2*50W） 20.功耗 DC24V，≤50W 21.工作温度，湿度 -10℃~50℃，≤80%RH | 对 | 1 |
| 10 | 机柜 | 国标42U | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1.公共广播系统电源管理设备之首选； 2.8路时序开/关受控电源，万能电源插口； 3.配置安全空气开关和数码管显示屏实时显示电压； 4.带LED指示灯显示通道工作状态； 5.前面板配常开电源座及USB直流供电接口，方便临时用电； 6.可通过短路信号触发系统电源工作。 7.电源插座输出容量：总容量50A；每个插座最大输出电流为16A 8.动作间隔时间：0.4s-0.5s 9.激活方式：短路信号或220V激活 10.输出：AC220V/50～60Hz 11.电源：AC220V/50～60Hz 12.定时器控制信号:短路信号（0V） 13.产品尺寸（W*D*H）: 根据实际需求情况 14.净重：根据实际需求情况 | 台 | 1 |
| 12 | 播控电脑 | CPU:≥Intel I3-9100 四核处理器，主频≥3.6，最大睿频≥4.2，缓存6M； 主板:≥B365N商用芯片组主板 主板原生接口：前置≥4个USB3.1 Gen1、后置≥2个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口、集成≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、，扩展槽≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI，2个PS/2接口、1个串口、M.2 SSD插槽≥2个、M.2 WIFI≥1。 内存:≥8G DDR4 2666MHz，空闲插槽不少于1个； 硬盘: ≥128G SSD硬盘或≥1T SATA 3.0 硬盘 显卡:集成显卡； 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡,随机提供同品 牌防伪雷模块，直接接入RJ45网口，保护计算机机主板元器件免受雷电过电压，操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。 声卡：集成5.1声道声卡 电源：≥200W高效电源 机箱：商用外观微塔式机箱，体积≤15L，机箱防尘等级满足不低于国际标准IPX5级。 键盘鼠标：USB有线光电抗菌鼠标、有线防水键盘，底部自带防水孔，防水等级不低于IPX7级。 显示器：≥21.5寸高清液晶显示器，分辨率1920*1080,低蓝光护眼认证 操作系统：正版Windows操作系统 | 台 | 1 |
| 13 | 施工辅材 | 水晶头，管扣，弯头，管材等 | 批 | 1 |
| 二、前端教室设备（用于教室广播，数量可调） |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式解码器 | 产品特点： 1. 壁挂式设 计，体积超小巧，不占用宝贵的空间； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3. 内置D类数字功放，带2x15W功率输出(8欧定阻)输出，完美音质，发热小功效更高； 4. 具有1路模拟音源输入，并带本地音量调节旋钮；1路线路输出，可扩展功放； 5. 状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； 6. 具有一路短路输入、一路短路输出接口； 7. 支持PSTN电话广播，支持短信语音广播，支持手机WIFI点播； 8. 支持远程配置，具有在线升级功能； 9. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 10. 选配模块1：主音箱可内置2.4G蓝牙无线音频传输接收模块，支持蓝牙话筒无线移动讲话，蓝牙话筒采用笔式无线话筒，内置高分子聚合物电池供电，USB接口充电；可配置头戴、领夹式话筒；具有远距离电子激光教鞭功能以及无线翻页； 11. 选配模块2：主音箱可内置2.4G蓝牙无线音频传输接收模块，支持MP3播放器模块，支持MP3节目无线传输播放，MP3播放器内置2G储存空间，支持用户自行扩展，内置高分子聚合物电池供电，USB接口充电；可配置头戴、领夹式话筒。 12. 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 13. 网络芯片速率：10/100Mbps 14. 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 15. 音频采样，位率：8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps 16. 信噪比，频响：≥90dB，20Hz~20KHz 17. 网络声音延迟：广播延时≤100ms 18. 输出功率：2*15W（8Ω定阻） 19. 音频接口：1路线路输入，1路线路输出，1路功率输出 20. 功耗：DC24V，≤25W 21. 工作温度，湿度：-10℃~50℃，≤80%RH 22. 产品尺寸（W*D*H）：根据实际需求情况,净重：根据实际需求情况 外箱尺寸（W*D*H）：根据实际需求情况,净重：根据实际需求情况 23.为了保证这个广播系统的稳定和兼容性以及后期的维护保养，所投广播设备需统一品 牌。 | 台 | 52 |
| 2 | 壁挂喇叭 | 产品特点： 1.工程塑料外壳，防尘能力强，独特的外观设 计，声音辐射面广； 2.壁挂式音箱，灵活的安装配置，更具人性化； 3.二分频设 计，中频突出，还原真实声音； 4.可做定阻、定压、多功率选择； 5.使用于酒店、超市、学校等场合。 6.额定功率：15W 7.输入电压：70/100V 8.阻抗：黑：Com/红：1KΩ 9.灵敏度（1W/1M)：86dB±3dB 10.频率响应：110-18KHz 11.喇叭单元：4''x1 0.5''x1 | 只 | 104 |
| 1 | CMC解码器（机架式） | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输128Kbit立体声音质音频信号； 2.机架式设 计，2U面板控制，配备3寸背光可调液晶屏显示； 3.百兆网络接入RS45口，接扩展卡可用于2路网络交换接PC或接其它网络设备； 4.带一路短路输出控制功能，用于外接触发电源控制或短路强切控制(可选配：24V强切模块)； 5.2路单声道音频输出接外部功放或有源监听音箱，可接本地音源和MIC输入； 6.内置2路电源可提供外接功放供电，方便简单、确保安全； 7.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播； 8.支持手机WIFI点播，红外摇控接收，操作红外摇控器； 9.支持远程媒体点播功能，通过液晶显示屏的菜单，可点播服务器中的资料库，直接指 定播放的内容。 10.网络接口：标准RJ45X3，一个输入，2个输出（需插交换机卡） 11.支持协议：TCP/IP，UDP，ARP，IGM（组播） 12.音频格式：MP3/MP2/WAV 13.采样率：8K-48KHz 14.传输速度：10Mbps 15.音频模式：16位立体声CD音质 16.输出频率：20Hz~16KHz 17.谐波失真：≦%3 18.信噪比：>70dB 19.输出阻抗及额定功率：2*140MV 700Ω 2个（双莲花头） 20.控制输出：0V工业标准压线接线端子 21.功耗：≦15W ★为了保证这个广播系统的稳定和兼容性以及后期的维护保养，所投广播设备需统一品 牌。 | 台 | 2 |
| 2 | 纯后级功率放大器 | 产品特性： 1. 具有平衡&非平衡2种输入输出音频信号接口； 2. 70V/100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 3. LED指示灯显示功放工作状态； 4. 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作； 5. 峰值负反馈保护，当信号出现失真，冲击，或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号和线电压在任何负载环境下不失真，不过压。 6. 输出功率：1000W 7. 频率响应：50Hz~18.5KHz 8. 线路：0.45V/0.707Vp/1.4Vp-p(7Vmax) 9. 话筒：0.01V/0.014Vp/0.028Vp-p(1Vmax) 10. 报警信号：0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax) 11. 同频信号输出幅度：标称1V、最大7V 12. 静态：132dB 13. 动态：94dB 14. 冷却方式：温度伺式强制风冷 15. 耗电功率：1200W | 台 | 2 |
| 3 | 天线放大器 | 1.UHF频段天线分配放大器，宽频带真分集式天线分配器，可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道的无线接收系统中； 2.一台天线分配器可提供4台接收机的分配连接； 3.★宽频带工作范围：700-860MHz，可以把多个700-860MHz范围内不同频段的无线系统连接一起使用；160MHz宽频带设 计，适合多种无线系统使用； 4.配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳 定性； 5.对工程机柜式安装的无线系统，天线部份合理应用。 6.频率响应700-860MHz 7.最大增益0dB,+3dB-+10dB 8.阻抗50ohms 9.安装插头TNC 10.幻像电源+8VDC20mA 11.供电+15VDC 12.工作温度-20°~+50° | 台 | 1 |
| 4 | 一拖二无线话筒UHF | 产品特点： 1.采用全新设 计的国际标准规格1U的金属机箱，组装成双通道接收机 2.采用UHF频段、PLL数字频率IR红外对频技术可现实同时多套使用，手持接收通用，抗干扰能力强 3.发射LED显示频道和电池电量，电池低压闪烁到1.8V自动关机 4.接收各通道LED分明显示：频率频道、音射频强度、天线内极及菜单内各指标调节内容 5.发射器分两级功率调节，低功率大于30米，高功率60米 6.适用于小舞台、会议厅、KTV包房使用 技术参数： 1.射频范围:740-790MHz (A通道：735-765，B通道：765-795） 2.可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 3.调制方式:FM调频 4.信道数目:红外线自动对频300信道 5.使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 6.偏移度:45KHz 7.动太范围:>110dB 8.音频响应:60Hz-18KHz 9.综合信噪比:>105dB 10.综合失真:<0.5% 接收机技术参数: 1.接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收 2.振荡方式:PLL锁相环 3.中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 4.天线接口:TNC座 5.显示方式: LCD 6.灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 7.杂散抑制:>80dB | 套 | 2 |
| 5 | 优质全天候防水音柱 | 产品特点： 1.优质户外防水音柱音色极佳，采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋.适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 2.额定功率：45W 3.最大功率：90W 4.输入电压：70/100V 5.频率响应：120-17000HZ 6.喇叭单元：4”*4+2.5”*1 7.灵敏度：96dB 8.防护等级：IPx6防水 | 只 | 10 |
| 6 | 辅材 | 音箱线、电源线、延长线、线管、网线、音柱立杆、绝缘胶布、排插、机柜等本项目完工材料. | 批 | 1 |
| 备注： 1.★为保障厂家具有售后技术支持保障，公共广播功放设备需具备CCC认证证书， 2. ★设备保修三年. |  |  |  |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须符合询价文件中参数要求。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：以业主为准

2、完工时间： 合同签订后 (20) 天内交货

3、付款方式：不接受预付款。货物安装验收完毕后，中标人应向招标人提供中标价相应的发票，招标人收到发票后七天内向中标人支付合同总价款的95%。余额作为质保金，从所有设备验收之日起满一年后10个工作日内付清合同余额 。

4、维保期：一年

5、其他要求：无

6、验收方式：

（1）.验收时中标人代表必须在场，招标人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

（2）结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。

（3）在招标人安装现场进行，最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_______________________________________

传真：电话：______________邮编：_________________

Ｃ．成立或注册日期：_________________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4

法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5

报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6

- 法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7

项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日