- 比选文件

项目名称：  校门出入管理系统及食堂消费系统采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 十月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 校门出入管理系统及食堂消费系统采购项目 的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年10月13日起至2020年10月19日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年10月20日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于 7万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）。 (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 10 月 20 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林三忠 ，联系电话： 18605945002 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 14 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“校门出入管理系统及食堂消费系统采购项目函 ”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消费系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡消费机 | 按键采用电脑机械按键 用户数：≥30000（存储于服务器） 记录容量：存储于服务器 卡类型：IC卡（读物理卡号） 通讯方式：TCP/IP 使用温度：0℃～45℃ 使用湿度：20%～80%RH | 台 | 4 | 核心主件 |
| 2 | 发卡器 | 联网方式：USB-Client 采用13.56MHz非接触式射频电路和各种解码算法，可读二代身份证、MifareS50、S70卡（ISO14443A）卡等，USB通讯接口。USB采用先进的即插即用接口无驱动核心技术，通过USB口实现与PC机及相关设备连接 | 个 | 1 |  |
| 3 | IC白卡 | 标准IC卡 | 张 | 1000 |  |
| 4 | 交换机 | 1、固化8个10/100/1000M电口 2、交换容量160Gbp 3、最大功耗小于2.5W 4、采用无风扇设计 | 台 | 1 |  |
| 二、停车场系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 设备外壳应符合GB/T4208-2008中IP54的规定，可进行自检并在显示屏显示状态，可将识别的车牌信息与内部数据比对，可控制道闸开启关闭； 在低照度下补光灯可自动开启，可通过车牌自动识别比对控制器、遥控器控制器、手动摇杆控制器及管理软件开启/关闭道闸； 可通过管理软件查询车辆的出入时间、操作管理事件、道闸开启或关闭状态、车牌识别一体机在线或离线状态、授权车牌名单、延期车辆名单、场内车辆信息、车辆收费金额、财务对账、上班记录、 车辆收费统计、车流量统计，并可打印、备份及恢复数据，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 应具有恢复出厂设置功能，恢复出厂设置后，以前的记录信息应不会被保存;可对设备进行校准;可实时向管理软件上传车辆出入记录;可接收并执行管理软件发出的授权、控制、设置等指令;在离线状态下，可保存车辆出入事件、车牌黑白名单及固定车牌记录，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 具有防车辆重出功能；在电源掉电或更换电池后,保存的记录信息不应丢失； 识别到未授权的车牌信息和识别到已在管理软件布控的车牌信息在连接管理软件及离线工作的情况下，均具有防车辆重出功能； 在电源掉电或更换电池后,保存的记录信息不应丢失；识别到未授权的车牌信息和识别到已在管理软件布控的车牌信息应发出报警提示；LED显示屏具有简体中文及英文显示;应具有语音提示功能; ▲距离车牌识别一体机前方0.5m处，提示声音不低于55db (A)，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 可按照预设的收费标准和收费模式对出入车辆进行计费，可语音提示停车时长及具体收费金额，并可通过管理软件输出相应报表，可打印相关收费信息作为缴费凭证； 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于2001x，晚上不高于1001x，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 能对捕获车辆的车辆号牌自动识别，白天和晚上按100次计算，白天正确识别次数不少于99次，晚上正确识别次数不少于98次，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 ▲从识别到车牌信息至闸机启动相应时间应≤1.8s，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 自动道闸 | 开关闸角度 90°±2° 具备标准开关量输入的开、关、停接口 防砸车功能:具备地感检测器接入、红外对射、压力波、数字检查功能，防止砸车 控制器超时保护：当闸机运行异常而超出起落杆时间时，闸机自动停止运行 可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落，满足不同现场应用需求伸缩杆直杆，杆长L≤4.5米，颜色为红白相间，起落速度3秒 输入电压AC 220V±20% ，50/60Hz 额定功率： 100W 最大功率： 120W 遥控距离： 空旷地带≤30米 遥控频率： 433MHZ，学习码 箱体材质： 冷钆钢板 闸杆材质： 铝型材 工作环境温度： -25度至+75度 工作环境湿度： 90%RH以下(无结露) 防护等级： IP54 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字式车辆检测器 | 电感量自调谐范围：30-700uH； 信号保持时间：不受限制； 频率范围：20KHz-500KHz； 灵敏度：0.05%-0.16%三级可调； 反应时间：100毫秒； 环境补偿：自动飘移补偿； 连线长度：线圈连接线最长5米，每米至少绞合20次； 地感线圈：Ф0.75mm耐高温镀锡线； 感应速度：道闸防砸,感应速度35~700ms； 报警输出：常规情况下常闭和常开(NC&NO)接点容量:AV/DC 30V/0.5A； 报警联动：防拆输出,常闭(NC)接点容量:AV/DC 24V/0.5A； 水平角度调节：180°(±90°)； 垂直角度调节：±10°； | 台 | 1 |  |
| 4 | 地感线圈 | 根据现场定制 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防砸雷达 | 工作频率：24-24.5GHz 调制模式：FMCW 发射攻略：10-15dBm 检测距离：1-6米 | 个 | 1 |  |
| 三、人行道闸系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能直角摆闸 | 采用无刷电机，提升电机使用寿命； 配套的无刷电控板，程序更为稳定，更为人性化的逻辑判断； 具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 非法进入有报警提示功能； 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 消防功能：接收到消防信号或是断电，闸机自动开闸； 红外/机械双重防夹功能，摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号； 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 整个系统运行平稳、噪音小。 电源电压：AC220±10% V、50HZ； 驱动电机：直流电机 24V/40W； 工作环境温度：-15 OC - 60 OC； 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露； 输入接口：12V 电平信号或脉宽＞100ms； 通信接口：RS232 通讯； 通道宽：1050mm单台摆臂标准露出：500mm最大：900mm 通行速度：30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式） 闸门开、关时间：摆闸 0.4--0.8 秒 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能直角摆闸 | 采用无刷电机，提升电机使用寿命； 配套的无刷电控板，程序更为稳定，更为人性化的逻辑判断； 具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 非法进入有报警提示功能； 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 消防功能：接收到消防信号或是断电，闸机自动开闸； 红外/机械双重防夹功能，摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号； 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 整个系统运行平稳、噪音小； 电源电压：AC220±10% V、50HZ； 驱动电机：直流电机 24V/40W； 工作环境温度：-15 OC - 60 OC； 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露； 输入接口：12V 电平信号或脉宽＞100ms； 通信接口：RS232 通讯； 通道宽：1050mm单台摆臂标准露出：500mm最大：900mm 通行速度：30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式） 闸门开、关时间：摆闸 0.4--0.8 秒 | 套 | 2 |  |
| 3 | 动态人脸机 | 人脸门禁控制器与识读装置、安全继电器模块采用韦根接口通讯:与平台采用TCP/IP接口通讯。系统可脱机运行，独立单门单向访问控制。人脸门禁控制器脱机注册人数≥3万人，出入事件数≥15万条; IC 卡注册人数≥3万人，出入事件数≥15万条。 设备应符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》中标准安全等级2级的相关要求，设备释放时间（开门时间）应≤5s；设备高温：室内+55℃±2℃，室外+70℃±2℃；低温：室内-10℃±3℃，室外-25℃±3℃；并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心《检验检测报告》（复印件加盖公章）。 设置内置的实时时钟精度应不低于每周土10s，其内置的实时时钟应能处理闰年；断电后，实时时钟应能保持运行的最小时间周期为24h。具有多个含有计时部件设备的互联系统，每个设备时钟应与主时钟或其它可信的时钟源至少每24h同步一次。 应具有对凭证的添加、删除、启用、禁用操作，可配置有效/无效的时间段，应能检测出入口启和闭的状态，出入口控制点可配置不同的开发时间（4~254）s可配置；输入信号为开关量时，应能处理持续时间大于400ms的信号。 监控台指示/通告功能应具备：允许或不允许出入时，设备应具备指示；在控制器和监控台之间失去通信联系时、出入口被强制开启时应有指示、警示、日志；探测到防拆信号时、开放超时、被胁迫出入发生时应有指示、警示、日志；允许出入后，出入口未开启/开启时，监控台应有指示、警示、日志；拒绝访问/拒绝访问的原因应有指示、警示、日志；监控台接收的警示信息应保持到系统操作员；所有操作的类型、操作者1D、时间和日期应记录在日志中。并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心《检验检测报告》（复印件加盖公章）。 出入授权识别要求功能应符合：可配置用户访问级别的数量应≥8级，可配置访问时间周期的数量应多4个周期，可访问时间段(包括星期、小时、分钟)，可配置特定日期(如法定节假日、特殊的工作日和非工作日)的最小数量为2个，可按群组出入管理方式分配访问权限 ▲识别的设备和方法应支持：设备支持 PIN、IC卡、人脸识别，人脸识别误识率应≤0.3%，载体凭证的密钥量应≥107，应使用完整的凭证信息(如:唯一的卡号)进行识别，不可使用肉眼能直接辨识编码系统结构的凭证，读取的凭证识别码在整个系统中不应被直接显示，只识读PIN信息，PIN输错3次后，设备可锁定60s；并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心《检验检测报告》（复印件加盖公章）。 支持胁迫功能，不可强制对不同的人员采用相同的胁迫凭证操作；胁迫功能应符合以下要求:1.在监控台的胁迫警示应区别于其他警示；2.输入胁迫凭证的操作不能在胁迫触发的地方产生可视或可听见的信号；3. 监控台接收的胁迫信号包含位置、日期、时间和目标信息；并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心《检验检测报告》（复印件加盖公章）。 优先控制功能：可对单出入口的单个目标的自由出入授权(如:手动单次开启），可对系统范围的自由出入授权，可使单出入口或一组出入口保持锁定(如:手动出入口封锁)。 设备应支持脱机运行和断线报警功能；平台与控制器间的识读信息、控制指令采用非明文传输，具有防重放功能；电源断电后，系统各组件的记忆存储信息保持的时间应≥14d。 ▲除监控台外，系统各组件在断电后电源恢复时应自动恢复工作；控制器应有自检功能，对自检结果给出通告；设备支持防拆报警，防拆探测警示应在防拆装置被破坏之前进行；当控制器与监控台之间的通信中断时，控制器应能够存储并在通信恢复后上传的每个出入口事件；电源中断后，存储在控制器的记录事件的数据保留时间应≥48h；并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心《检验检测报告》（复印件加盖公章）。 设备在安装在对应控制区、同权限受控区或高权限受控区域外或能从对应控制区、同权限受控区或高权限受控区域外连接出入口控制系统组件的有线线缆；在其开路和短路条件下都不应导致出入口控制点执行设备动作。 支持密码登录才能进行设备系统管理功能（包括配置），系统操作员访问权限等级的数量应≥1级。当系统操作员只用PIN登录时，其信息位数的最小值和信息特征要求为: 5位数字； 通信通道无论是发生故障还是恢复，都不应导致出入口控制点的开启。 控制器与监控台的通信故障不得中断或影响访问决策过程，存储在出入口控制点识读装置的处理规则对出入目标应是不可见的，光或声按键键盘激活指示器的反馈提示不应直接反映真实的键码； 监控台在配置模式下，当输入无效配置信息时，系统能发出通告信息。可配置超时保护。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 读卡器 | 工作电压： 6V—12V； 工作电流： ≤100mA 感应时间： ≤0.2S； 工作温度: -10度-+70度； 工作湿度: 10%-90%； 防水等级： IP65 | 个 | 6 |  |
| 5 | 电源 | 门禁专用电源，（12V5A）双路输出（1.5A+3.5A） | 个 | 3 |  |
| 6 | 防护罩 | 根据现场定制 | 个 | 6 |  |
| 四、后台系统及布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 | 系统支持输入用户名和密码进行登录，可提供全屏显示功能，可查看当前登录系统的用户信息、基本信息，可查看软件的版本信息和许可信息，包括许可激活和云平台注册激活功能。许可支持离线激活和在线激活，支持许可注销后导入已有许可、在线更新许可。 ▲应符合 GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，FJR-008/17-01《计算机软件产品功能符合性测试实施细则》;需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）、软件著作权（复印件加盖公章）。 人事： 人员登记时可使用身份证阅读器或指定的TCP/IP读头来获取人员的身份证信息。可导入/导出人员信息、人员生物模板数据、人员照片三种类型的人员数据；系统支持配置将员工触发的所有门禁事件发送到自己制定的邮箱中；支持采用控制器发卡或发卡器给人员发卡；人员信息自定义扩展字段；支持在手机端App上进行人员注册，通过手机端登记的人员信息可设置在云端和软件中审核才能有效；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）； 人员支持主卡和副卡，副卡最多不超过16张，副卡拥有和主卡一样的权限。 ▲系统支持指纹仪/指静脉仪进行人员指纹/指静脉模板的采集；支持基础信息导入导出功能，包括：人员信息(基本字段、生物识别模板)、部门支持导入导出；可统计查看人员数、指纹数、面部数、指静脉数、掌静脉数、卡数量、比对照片数；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）；并提供linux指纹识别算法SDK软件、指静脉识别算法SDK软件、身份证阅读软件、手掌SDK软件生物模板的著作权（复印件加盖公章）； 系统支持人员离职，离职操作会回收门禁相关权限、保留考勤统计。支持进行门禁、梯控、考勤、停车、人证、信息屏、人脸感知模块的相关业务设置及下发。 支持人员调整部门，可根据部门绑定权限变更该人员的门禁和梯控权限。 软件标准许可人员数量为3W，组织及区域数量为1K，可授权人员数量支持20W。 系统支持对卡片进行挂失和解挂操作；支持国际通用韦根格式( WG26, WG34,WG37,WG64)，可住追义韦根格式；可通过发卡记录表查看所有发卡的记录，支持按照卡号和操作类型进行记录查询。 门禁： 支持TCP/IP、http 两种通讯类型的设备接入，支持主从控制器接入，支持通过设置设备在实时监控中的图标显示类型。 系统支持清除管理员、升级固件、重启设备、同步时间、启用设备、禁用设备、同步所有数据，设置后台验证参数、设备时区、登记机、夏令时、指纹比对阈值、机器出入状态，获取设备参数、获取通过取人员信息、获取事件记录、查看设备中门禁规则、查询设备容量、修改IP地址、修改通讯密码、切换网络连接；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 支持远程开门、远程关门、取消报警、远程常开、远程锁定、远程解锁、启用/禁用当天常开时间段通过功能。 系统支持设置验证方式，支持卡、密码、指纹、人脸一种或两种组合验证。系统可设置门参数包含门有效时间段、验证方式、锁驱动时长、韦根卡格式、出门按钮状态、卡号位反转、出门按钮延时、操作间隔、出门按钮有效时间段、门磁类型、入反潜时长、闭门回锁、胁迫密码、门磁延时、紧急状态密码、门常开时间段、禁用报警提醒、延长通行时间、开门延时、多人开门操作间隔。需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 辅助输出支持远程打开、远程关闭、远程常开操作。 可设置每台设备中每种事件类型触发时的提示声 支持监控设备的实时状态和命令下发情况。 支持实时监控界面可对门、辅助输入、辅助输出对象进行操作，可监控设备的连接状态、人员进出事件记录、事件声音提醒和人员照片弹框。 可提供一个单独的页面显示人员实时进出事件信息。 可设置电子地图，可根据不同的场最设置多张地图进行监控。 支持正常工作日和作假日设置三个时间段。 系统可设置3种不同的节假日策略，每种节假日可定义不同的时间段管控策略。 支持不同的人在不同的时间段内在不同的门上设置门禁权限。 可设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用。设置门的常开时间段。设置门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门(含门禁权限组和首人常开设置)、反潜、互锁、联动、多人开门、人员验证方式规则；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 支持门禁区域、读头定义、查看区域内人员、LED数据显示、 全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、人员有效性、人数控制功能。需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 支持查看门禁全部记录、今日访问记录、人员最后访问位置、全部异常记录，可通过人查询门禁权限、通过门查询可开门的人员。 在线消费： 可设置分段定值(消费时间段、餐厅资料、餐别资料、商品分类、商品资料、账户类别、进货管里。 可设置账户的消费时间段、日消费最大金额、日消费最大次数、次消费最大金额、餐消费最大金额、餐消费最大次数、最小卡余额、最大和分额、有效使用天数、可用餐别、可用设备；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 可设置账户余额上限、每月可申请补贴次数上限、单次消费最大金额、钱包消费顺序(只消费现金、只消费补贴、先消费现金，再消费补贴、先消费补贴，再消费现金)、会员充值阈值。 支持设置计时模式开始计费时提示语、计时模式以开始/结束规则为准。 支持设置余额不足提醒阈值、金额低于阈值提示语、是否开启二次消费确认。 支持设置是否订餐才 可以消费、订餐需提前天数、取消订单需提前多长时间(分钟)。 可对消费设备进行启用、禁用、重启、同步软件数据到设备操作。 可清除设备数据、删除设备命令 持使用人脸进行消费,配套专门的人脸消费机，可设置定值、计次、商品、金额4种消费模式，支持设备断网脱机后消费；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 ▲支持账户开户、充值、退款、修改资料功能；支持账户禁用、启用、设置操作员、设置普通用户、导出、修改账户类别；可查看所有账户的钱包金额及状态，包含现金钱包和补贴钱包，可通过账户号、人员编号、姓名、账户状态四个条件查询；支持累加补贴和清零补贴两种方式，支持一键审核；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 系统中所有的消费明细记录，支持导出和纠错；可查看设备脱机后仍进行消费的用户列表和消费记录，支持对脱机消费记录进行审核。 针对消费记录出现异常时可进行手工补消费操作。 可提供充值表、退款表，补贴表、账户余额表，可查看对应的明细数据和汇总数据。 可提供个人消费统计表、部门汇总表，餐厅汇总表、设备汇总表、收支汇总表、餐别不总表、商品汇通过总表，可查看对应的统计数据和汇总数据 支持在微信小程序上按所在餐厅和餐别进行订餐；支持查看系统中员工的订餐情况，可手动进行订餐。 停车： 系统支持模块业务操作向导，可跳转到具体的功能设置界面。 支持一位一车，在该模式下一个车位只能被一辆车授权使用；支持一位多车，在该模式下一个车位可以被同一个人名下的多辆车授权使用。 停车支持在线模式和脱机模式；支持在软件显示车辆对应的车位号；支持两行屏/四行屏显示屏设备。 支持岗亭人员在交接换班时进行账目核对和账户更换。 可设置车辆在进出口识别时的匹配精度，精确匹配7位、6位、5位、4位。 在等待时间内系统会过滤重复车牌的推送记录；支持设定车辆在出场时未匹配到入场记录时的处理方式。在已设置优惠策略的前提下支持在人工收费时进行消费打折。 支持支付宝、微信线上支付停车费。支持设置控制车辆在停车场内的最大停车时长。 ▲支持对设备进行启用、禁用、同步设备时间、获取功能参数、获取设备版本、在线离线状态监控；支持浏览器和客户端两种模式，浏览器即使用软件BS监控室画面，客户端即使用CS专用程序。需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）。 可设置通道使用的摄像机，支持主辅摄像机、车辆开闸方式和限行模式设置。 可设置固定/临时车/超时收费规则，可设置打折策略，可对商家进行管理、财务对账等。 系统支持使用excel批量导入车牌。 支持固定车/临时查授权、固定车延期、黑白名单管理；系统可监控两进两出四个通道，界面可查看实时进出场记录、值班信息、剩余车位，可操作人工放行、换班、黑白名单管理、场内车辆查询、 收费明细查询、限行管理；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）。 支持在场车辆(支持移出和车牌校正操作)、进场记录、出场记录、收费明细表、停留超时车辆(支持移出)、异常放行记录、固定车授权记录、设备操作记录、交班统计表、日收入统计表、月收入统计表，支持导出报表数据；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章）。 系统管理： 系统支持记录系统所有的操作详细日志，包含操作用户、操作时间、操作IP、模块、操作对象、操作类型、操作内容、操作结果、耗时信息。 系统支持设置定时备份计划和立即手动备份两种数据库备份方式。需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 支持设置发送邮箱服务器的配置参数，并记录所有邮件的发送状态。 管理整个系统所有业务模块下事件记录对应使用的音频文件。 存放系统消息队列里的所有消息日志，主要包含与考勤审批流有关的消息。 支持设置是否已经同步基础数据、是否为主应用、通信状态监控，支持手动同步基础数据到云端。 支持配置密码、用户状态、角色、部门数据权限、区域数据权限、邮箱、姓名。 支持配置用户对应的角色拥有的各个模块菜单权限。 支持新增客户端ID，第三方可浏览相关API；需提供CNAS/CMA资质省级单位及以上软件评测中心出具的《测试报告》、以及提供该软件功能截图证明（复印件加盖公章）。 可查看系统中当前所有在执行或已执行的命令情况，根据命令返回值可进行相应的问题排查。 可查看系统中所有模块添加的设备信息，包含状态监控和待执行命令数。 支持查看设备ADMS通讯接口值和云平台的网络连接状态。 可扩展指定的第三方厂商LED设备，支持LED数据设置、手动定义内容、同步所有数据、LED模板管理、启用、禁用、重启设备、修改IP地址操作。 移动端部分： 管理平台支持一键注册并激活到云平台，以云平台为数据枢纽，将本地部署的管理平台---云平台---移动端（支持安卓/IOS的APP，小程序）完成数据闭环，实现应用移动端，数据汇总至管理平台的功能。需提供APP/小程序软件著作权（复印件加盖公章）。 APP部分支持考勤签到、异常流程申请/审批、会议室预约、公寓预约、公车及班车预约、访客邀约、来访审批、手机开门等应用。小程序部分应具备自助订餐、自助充值、查询自己消费情况等应用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 管理电脑 | i5-9400 8G 1T wifi win10 21.5英寸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥12K； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定； 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； ▲12、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现系统设备的添加、修改、查询、访问资源控制等功能，实配网管平台，提供软件产品登记测试报告实配网管平台，提供软件产品登记测试报告； 13、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机链路环路等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 14、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 15、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件； 16、提供国家强制性产品认证证书（3C）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 护栏 | 根据现场定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 5 |  |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |  |
| 7 | 控制线 | RVVP2*1.0 | 米 | 50 |  |
| 8 | 辅材 | 配电箱 | 项 | 1 |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点： 莆田市秀屿区东峤中学校内。

2、完工时间：合同签订后30天。

3、付款方式：合同签订后30个工作日内，支付合同款项的50%给予供货商；待设备全部安装到位并验收合格后45个工作日内，支付合同款项的45%给予供货商，余下5%作为质保金，在质保期过后且无未了事宜一次性无息付清余款。

4、维保期：除有特殊要求外，质保期一年。从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换和维修服务。

5、其他要求：无

6、验收方式：根据比选文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日