- 比选文件

项目名称：   安防监控建设项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 十一月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 安防监控建设项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年11月11日起至2020年11月19日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年11月20日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于 5万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 11 月 20 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林三忠 ，联系电话： 18605945002 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 9.71万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“ 安防监控建设项目（2）询价函 ”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康 iDS-7716NX-K4/FA | 1. 可支持最大接入≥16路视频图像，总带宽≥256Mbps。 2. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、smart265、smart264视频编码格式的IPC。 3. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 4. 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 5. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。 6. 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。 7. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大。 8. 可同时显示输出≥8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像。 ★9. 支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持≥16个人脸库，库容≥4000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） ★10.支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） ★11.支持人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、导入≥5张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） ★12. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 14. 支持≥4个SATA接口，≥1个eSATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 ★提供原厂售后服务承诺 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘 | 希捷 4T | 4T/存储专用硬盘/3.5寸/SATA接口/转速5900 | 块 | 11 |
| 3 | 400万高清全彩摄像机 | 海康 DS-2CD3T47DWD | 产品类型：网络摄像机 产品功能：日夜转换，宽动态 产品外形：筒形 成像器件：1/2.8英寸Progressive Scan CMOS 镜头参数：4mm 最低照度：0.0005Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门：1/3秒至1/100000秒 分辨率：2560×1440 压缩格式：主码流: H.265/ H.264 子码流: H.265/ H.264/ MJPEG 视频帧率：主码流: 50Hz: 25fps 子码流: 50Hz: 25fps 压缩码率：32Kbps-8Mbps 网络接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6， UDP，Bonjour 防护等级：IP67 电源电压：DC 12V±15% 电源功率：9.5W MAX 产品尺寸：220×114×110mm 环境温度：工作：-30-60℃ 环境湿度：＜95% | 台 | 46 |
| 4 | 摄像机支架 | 海康 DS-1292ZJ | 名称:壁装支架 产品特性:适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 材料：铝合金 外形尺寸（mm）：70×97.1×181.8mm 重量：201g 最大承受重量≥2kg | 个 | 46 |
| 5 | 摄像机电源 | 定制 | 12V2A | 个 | 46 |
| 6 | 八口百兆交换机 | TP-LINK SF1008 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1.6Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps MAC地址表：1K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100M自适应RJ45端口 接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 状态指示灯：Link/Act，电源 电源电压：5V 产品尺寸：140×87×27.5mm 环境标准：工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH | 台 | 10 |
| 7 | 五口百兆交换机 | TP-LINK SF1005 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1Gbps纠错 包转发率：10Mbps:14880pps MAC地址表：1K 端口结构：非模块化 端口数量：5个 端口描述：5个10/100M自适应RJ45端口 接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 状态指示灯：Link/Act，电源 电源电压：5V 产品尺寸：140×87×27.5mm 环境标准：工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（不凝结） | 台 | 7 |
| 8 | 监控专用箱 | 国产 20*30 | 30*20 | 个 | 17 |
| 9 | 机柜 | 定制 600*450*367 | 600mm*450mm*367mm | 个 | 4 |
| 10 | 排插 | 国产 10口 | 10口排插 | 个 | 4 |
| 11 | 小排插 | 国产 3口 | 3口插座 | 个 | 20 |
| 12 | 光纤接收机 | TP-LINK 百兆收发器 | 设备类型：百兆单模光纤接收器 接口类型：RJ-45，SC 符合协议标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3i 传输速率：10/100Mbps 最大传输距离：20000米 电源电压：5VDC，0.6A 长度：94.5mm 宽度：73mm 高度：27mm 毛重：390g 工作温度：-20℃～60℃ 工作湿度：10%～90%RH 存储温度：-40℃～85℃ 存储湿度：5%～90%RH | 个 | 10 |
| 13 | 光纤发射器 | TP-LINK 百兆收发器 | 设备类型：百兆单模光纤发射器 接口类型：RJ-45，SC 符合协议标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3i 传输速率：10/100Mbps 最大传输距离：20000米 电源电压：5VDC，0.6A 长度：94.5mm 宽度：73mm 高度：27mm 毛重：390g 工作温度：-20℃～60℃ 工作湿度：10%～90%RH 存储温度：-40℃～85℃ 存储湿度：5%～90%RH | 个 | 10 |
| 14 | 6芯单模光缆 | 爱谱华顿 AP-G-01-6WB-W | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆重量：75-88kg/km 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ ★提供GYXTW型光缆的CE、RoHS认证复印件（原件备查） ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的投标产品型号检测报告复印件（原件备查） ★提供GYXTW型室外光缆的中国公共安全产品认证证书复印件（原件备查) | 米 | 3500 |
| 15 | 16A2P空开 | 正泰 16A2P空开 | 16A2P空开 | 个 | 5 |
| 16 | PVC管 | 公元 PVC25 | PVC25线管 | 米 | 5300 |
| 17 | 网络线 | 爱谱华顿 AP-5E-01 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：5.3±0.3 导体材质：99.99%无氧铜 导体直径：24AWG 导体绝缘外径：0.88±0.02mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：47pf/m 最大平衡电容：300pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ★提供超五类网线的CE、RoHS认证复印件（原件备查） ★提供超五类网线国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书（原件备查） ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的投标产品型号单品检测报告及超五类非屏蔽系统链路检测报告复印件（原件备查） | 米 | 5300 |
| 18 | 摄像机电源线 | 爱谱华顿 RVV2*1.0 | 执行标准：GB/T5023.4-2008 额定电压：U○/U 为 300/500V 额定温度：70℃ 产品应用 本产品适用于弱电设备控制，通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线等 使用特性 1. 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃ 2. 电缆敷设温度应不低于 0℃ 3. 允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D 4. 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性 ★提供国家强制性产品认证证书(3C认证)复印件 ★采用国际标准产品标志证书复印件 ★提供权威机构检测报告复印件 ★质量管理体系认证证书复印件(GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准) 以上提供原件备查 | 米 | 5300 |
| 19 | 400万智能人脸抓拍摄像机 | 海康DS02CD3646FDWDA2/F-IZS | 适用于小区、综合体、零售连锁、商超、4S 店、学校、景区、网点等对智能警戒、智能抓拍等业务有需求的场所 • 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 2560 × 1440 @ 25 fps • 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能 • 智能抓拍: 人脸检测及抓拍 • 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测 • 声音报警联动 • H.264, Smart264, H.265, Smart265 • 120 dB 宽动态 • 内置麦克风和扬声器 • 内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持 256 GB • 红外灯补光, 最远可达 50 m • IP67 | 台 | 1 |
| 20 | 辅材 | 国标 | 工程辅材 | 批 | 1 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：东庄镇锦山村。

2、完工时间：合同签订后30天。

3、付款方式：合同签订后30个工作日内开具合同款项50%的电子银行承兑汇票（期限 3个月），待设备全部安装到位并验收合格后开具合同款项50%的电子银行承兑汇票（期限 3个月）。

4、维保期：质保期3年且提供原厂质保承诺函加盖第三方方公章，从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换和维修服务。

5、其他要求：无

6、验收方式：根据比选文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日