- 比选文件

项目名称：   智能化系统项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二一年 三月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对  智能化系统项目  的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2021年3月2日起至2021年3月7日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2021年3月8日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于25万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）。 (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2021年 3 月 8 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林三忠 ，联系电话： 18605945002 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 496625元人民币 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“ 智能化系统项目设备采购函 ”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管网清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主干管网 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ32 | 81 | 米 |
| 2 | 主干管网 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ16 | 81 | 米 |
| 3 | 主干管网 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ25 | 100 | 米 |
| 4 | 主干过路套管 | 国产 | 国产定制 | SCФ32 | 85 | 米 |
| 5 | 管沟开挖及回填 | 人工 | 国产定制 | H:200*上L:100*下L:100MM | 100 | 米 |
| 6 | 道路开挖及回填 | 人工 | 国产定制 | H:200*上L:100*下L:100MM | 35 | 米 |
| 7 | 主干电缆 | 国产 | 国产定制 | ZR-YJV3*4 | 340 | 米 |
| 8 | 主干电缆 | 国产 | 国产定制 | ZR-YJV3*6 | 200 | 米 |
| 9 | 主干电缆 | 国产 | 国产定制 | ZR-KVV2*2.0 | 81 | 米 |
| 10 | 辅材 | 国产 | 国产定制 | 焊条、胶水、清水布条等 | 1 | 项 |
| 二、3号岗人员通道管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员摆闸双机芯 | 大华 | DH-ASGB521K-D | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 2 | 摆闸单机芯 | 大华 | DH-ASGB510（1）K-L/R | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 3 | 摆闸遥控器 | 大华 | DH-ASF954 | 支持开门、常开、取消常开；发射频率：433MHz；尺寸 ：70mm*29mm*15mm；重量：22g ； | 2 | 个 |
| 4 | 人脸识别单元 | 大华 | DH-ASI8223Y-A-V3 | 见《技术协议书》 | 4 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5449K-ZYH-LED-2712 | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 7 | 人脸录入设备 | 大华 | DH-HAC-UF3 | 200万USB电视摄像机,传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS,总像素:1920(水平)×1080(垂直)，最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),镜头: 定焦：2.8mm可选视场角:2.8mm：水平：110°垂直：57°对角：127°日夜转换模式:单彩调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps信噪比:大于62dB视频输出:USB2.0音频输入:内置MIC白平衡:自动白平衡蜂鸣功能:支持工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)电源供应:DC5V±15%（USB接口）功耗:2W MAX尺寸(mm): 97mm×33mm×479m重量:360g | 1 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 大华 | DH-ASM100 |  | 1 | 台 |
| 9 | 配管 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ20 | 24 | 米 |
| 10 | 设备电源线 | 国产 | 国产定制 | RVV2*1.0 | 24 | 米 |
| 11 | 设备信号线 | 普天天纪 | RJ45-RJ45 | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 3 | 箱 |
| 12 | 16口接入交换机 | 大华 | DH-S3000C-16GT | 16个10/100Base-TX 以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP 端口 | 1 | 台 |
| 13 | 光模块 | 国产 | GSFP-1310R-20-SMF | 千兆单模 | 2 | 对 |
| 14 | 光纤跳线 | 国产 | 国产定制 | 1米 | 1 | 条 |
| 15 | 电源排插 | 公牛 | 公牛 | 5口5孔排插 | 1 | 个 |
| 16 | 设备基础 | 人工 | 人工 | 混泥土结构加漆L:2000*w:200*150MM | 3 | 套 |
| 三、1号岗实名制人员、机动动车道管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1、人员通道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员摆闸双机芯 | 大华 | DH-ASGB521K-D | 见《技术协议书》 | 8 | 台 |
| 2 | 摆闸单机芯 | 大华 | DH-ASGB510（1）K-L/R | 见《技术协议书》 | 4 | 台 |
| 3 | 摆闸遥控器 | 大华 | DH-ASF954 | 支持开门、常开、取消常开；发射频率：433MHz；尺寸 ：70mm*29mm*15mm；重量：22g ； | 10 | 个 |
| 4 | 人脸识别单元 | 大华 | DH-ASI8223Y-A-V3 | 见《技术协议书》 | 20 | 台 |
| 5 | 刷卡读头 | 大华 |  |  | 20 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍球机 | 大华 | DH-SDT-5X405-4F-0600-WA | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 7 | 人脸录入设备 | 大华 | DH-HAC-UF3 | 200万USB电视摄像机,传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS,总像素:1920(水平)×1080(垂直)，最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),镜头: 定焦：2.8mm可选视场角:2.8mm：水平：110°垂直：57°对角：127°日夜转换模式:单彩调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps信噪比:大于62dB视频输出:USB2.0音频输入:内置MIC白平衡:自动白平衡蜂鸣功能:支持工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)电源供应:DC5V±15%（USB接口）功耗:2W MAX尺寸(mm): 97mm×33mm×479m重量:360g | 1 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 大华 | DH-ASM100 |  | 1 | 台 |
| 9 | 管理电脑 | 联想 | GeekPro2020 | GeekPro2020 I5-10400F/8G/1TB HDD+256G SSD/GTX1650 4G独显+27英寸显示器+无线键鼠套 | 3 | 套 |
| 10 | 配管 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ20 | 264 | 米 |
| 11 | 设备电源线 | 国产 | 国产定制 | RVV2*1.0 | 289 | 米 |
| 12 | 设备信号线 | 普天天纪 | 普天天纪 | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 289 | 米 |
| 13 | 16口接入交换机 | 大华 | DH-S3000C-16GT | 16个10/100Base-TX 以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP 端口 | 1 | 台 |
| 14 | 24电口汇聚交换机 | 大华 | DH-S5500-24GF4XF-E | 24个100/1000Base-X SFP以太网端口，8个10/100/1000BASE-T Combo复用端口，4个10G/1G BASE-X SFP+万兆端口，可配置双电源 | 1 | 台 |
| 15 | 光纤收发 | TP-LINK | TP-LINK | 千兆单模光纤收发器 | 1 | 对 |
| 16 | 设备基础 | 人工 | 人工定制 | 混泥土结构加漆面、L:2000*w:200*150MM | 12 | 套 |
| 17 | 机柜 | 国产 | 图腾 | 22U服务器机柜600*1000*1200MM | 1 | 个 |
| 18 | 机柜 | 国产 | 慕胜华腾 | 12U | 1 | 个 |
| 19 | 岗亭配电箱 | 定制 | 诺宜400*500*180 | 1漏保、8空开、接地 | 2 | 套 |
| 2、道闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸机 | 大华 | DH-IPMECD-2012-RM40-T20 | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 2 | 闸杆 | 大华 | IPMECD-0212-M40 | 直杆 | 2 | 根 |
| 4 | 车辆检测器 | 大华 | DH-IPMAE1-110AA | 单路车辆检测器 用于道闸触发、防闸 | 4 | 个 |
| 5 | 地感线圈 | 大华 | RF0.75（长度100米/卷） | 尼龙护套线地感线圈FV1.5平方 | 4 | 卷 |
| 6 | 抓拍显示单元一体机 | 大华 | DH-IPMECS-2212-Z | 见《技术协议书》 | 2 | 套 |
| 8 | 设备基础 | 人工 | 人工定制 | 混泥土结构加漆面、L:3000*w:1400*350MM | 2 | 套 |
| 9 | 测温摄像头 | 大华 | DH-TPC-DF1241 | 含测温摄像头底座、测温支架 | 4 | 套 |
| 10 | 配管 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ20 | 32 | 米 |
| 11 | 设备电源线 | 国产 | 国产定制 | RVV2*1.0 | 40 | 米 |
| 12 | 设备信号线 | 国产 | 国产定制 | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 40 | 米 |
| 13 | 出入口控制终端一体机 | 大华 | DH-IPMECM-1014-HN02 | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 14 | 电源排插 | 公牛 | 公牛5口5孔排插 | 5口5孔排插 | 1 | 个 |
| 3、户外P10双色LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元板 | 国产 | 华杰 | 户外P10双色（320*160） | 56 | 张 |
| 2 | 电源 | 国产 | 国产定制 | 200W5V40A | 12 | 个 |
| 3 | 4590边框 | 国产 | 国产定制 | 长15块*高6块一副 | 9 | 米 |
| 4 | 北条 | 国产 | 国产定制 | 6块高6根 | 9 | 米 |
| 5 | LED控制卡 | 国产 | 国产定制 | 网口或者WiFi+U盘W63 | 1 | 套 |
| 6 | 管理电脑 | 联想 | GeekPro2020 | GeekPro2020 I5-10400F/8G/1TB HDD+256G SSD/GTX1650 4G独显+27英寸显示器+无线键鼠套 | 1 | 套 |
| 7 | 配管 | 国产 | 国产定制 | PVCΦ20 | 42 | 米 |
| 8 | 设备电源线 | 国产 | 国产定制 | RVV2*1.0 | 82 | 米 |
| 9 | 设备信号线 | 国产 | 国产定制 | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 82 | 米 |
| 10 | 电源排插 | 公牛 | 公牛5口5孔排插 | 5口5孔排插 | 5 | 个 |
| 4、实名统计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧工地管理平台 | 浙江大华 | DH-DSS-H8900S3-B-PRO | 见《技术协议书》 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧工地管理平台服务器 | 联想 | ThinkServer SR588 | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 四、门禁及机动车道平台管理授权 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁授权 | 浙江大华 | DH-DSS-H8900S3-B-PRO平台已经包含 | 人脸识别单元机15个、刷卡15个 | 13 | 通道 |
| 2 | 车道授权 | 浙江大华 | DH-DSS-H8900S3-B-PRO平台已经包含 | 车辆识别单元3台 | 3 | 通道 |
| 五、门岗监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW3233M-I1 | 200万、POE全彩抢式摄像机 | 16 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB121W | PVC支架 | 16 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 国产 | DH-IS3200-9GT2GF-DPWR | 9口百兆非网管型PoE交换机，8百兆PoE电口，1百兆电 | 3 | 台 |
| 4 | NVR | 大华 | DH-NVR4108HS-4KS2 | 32路4盘位 | 1 | 台 |
| 5 | 人脸识别服务器 | 大华 | DH-NVR5232-I | 见《技术协议书》 | 1 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 西数 | WD60PURX | 6T | 4 | 台 |
| 6 | 显示器 | 国产 | DH-LM27 | 27寸 | 1 | 台 |
| 7 | 配管 | 国产定制 | 国产定制 | PVCΦ20 | 200 | 米 |
| 8 | 设备信号线 | 普天天纪 | 普天天纪 | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 2 | 箱 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、技术协议

# 1、概述

福建永荣科技有限公司年产60万吨己内酰胺项目二期通道出入口控制系统作为厂区出入口安保的重要组成部分，是实现物防、技防、人防的有效措施、是抵御外部攻击的重要手段，同时也是作为场地人员考勤管理行之有效的管理措施。本方案在提升二期通道出入口管理控制的安全性和使用性基础上，结合厂区一期门禁出入口系统的配置情况设计方案。

3号门岗出入口设备通过局域网接入东门原有的海康威视综合管理平台，其设备供电电缆与信号线缆统一汇总至东门原有设备机柜；1号岗采用独立的一套管理系统，设备供电由200米外的配电点提供。

# 2、功能组成

## 2.1机动车通道管理

1号门机动车出入口通道，采用机动车道闸管理系统；3号门机动车出入口通道，采用悬浮门控制系统；其2号门机动车道闸管理系统与3号门悬浮门控制系统在一期建设已施工完成，本案只配置1号、4号门的机动车道闸管理系统设备；1号门采用进出分离2个通道，配置2套道闸；4号门采用单进1个通道，配置1套道闸。

## 2.2非机动车通道管理

1号、2号、3号、4号门人员出入口采用非机动车摆闸通道管理系统，其2号门非机动车摆闸通道管理系统在一期建设已施工完成。本案只配置1号、3号门的非机动车摆闸通道管理系统设备， 1号门采用进出分离2*5个通道；3号门采用进出共用2个通道，通道采用人脸识别加双卡识别双技术。

## 2.3实名制通道管理

1号门岗亭在出入口分别配置实名制通道管理系统，并且在进出口吊装LED显示屏，显示进（出）场人员班组信息、人员信息及实时动态显示工地实名注册人数、进场人数， 后台支持展示工地人员每日考勤明细数据，包括：日期、人员姓名、所在工地、所属单位、工种、签到时间、签退时间、要求出勤时长（h）、实际出勤时长（h）、出勤状态等信息；支持统计工人的出勤状况；支持与住建部“全国建筑工人管理服务信息平台”对接。

## 2.4视频监控覆盖

1号门岗9台枪机、3号门岗4台枪机分别为人行通道、机动车通道出入视频监控覆盖，共计13台，其2号门一期已建设完成。

# 3、系统设备配置方案

## 3.1一号门通道管理

### 3.1.1一号门非机动车通道配置

1号门通道出入人脸识别人员通道含人脸识别终端、摆闸机、遥控器、刷卡读头，设置10个人员通道，共计4台单机芯摆闸机、8台双机芯摆闸机、10个人脸识别单元，实现人员出入的控制管理。人脸数据库独立存储，采用管理电脑加客户端实现。

### 3.1.2一号门机动车通道配置

机动车配置2台闸机、2台抓拍显示单元一体机加1台出入口控制终端一体机组成，实现一号门机动车独立储存、独立控制与机动车进出分离；

### 3.1.3一号门实名制通道配置

在1号门人员通道摆闸进出通道，配置LED屏吊装显示区域960*4800MM，6行*15列，户外P10双色（320*160）；进出各一套，共计2套；在岗亭内配置智慧工地管理平台1套、智慧工地管理平台服务器1台。

### 3.1.4一号门视频监控覆盖配置

在1号门左右进出人员通道摆闸的进出方向分别配置1台200万POE全彩抢式摄像机；在机动车进出通道进出方向分别配置2台200万POE全彩抢式摄像机；在值班岗亭配置1台200万POE全彩抢式摄像机，新增2台人脸抓拍球机用于黑名单人员告警。配置一台32路4盘位存储NVR，视频存储32天。

### 3.1.5一号门管线配置

摆闸、道闸与视频监控信号线缆统一采用6类非屏蔽双绞网络线套PVC管敷设，过路采用不锈钢敷设；设备电源采用ZR-RVV2*1.0线缆敷设、主干电缆采用ZR-YJV3*6敷设；在左右岗亭分别配置设备机柜与配电箱，进出通道设备线缆敷设至就近岗亭，较少线缆过路情况，实现系统的稳定与抗干扰。

## 3.2三号门通道管理

### 3.2.1三号门非机动车通道配置

3号门通道出入人脸识别人员通道含人脸识别终端、摆闸机、遥控器、刷卡读头，设置进出共用2个人员通道，共计2台单机芯摆闸机、1台双机芯摆闸机、4个人脸识别单元。

### 3.2.2三号门视频监控覆盖配置

在3号门左右进出人员通道摆闸的进出方向分别配置1台200万POE全彩抢式摄像机；在机动车进出通道进出方向分别配置1台200万POE全彩抢式摄像机；新增1台人脸抓拍枪机用于黑名单人员抓拍告警。配置一台8路1盘位存储NVR，视频存储32天。

### 3.2.3三号门管线配置

道闸管线与视频监控信号线缆统一采用6类非屏蔽双绞网络线套PVC管敷设，过路采用不锈钢敷设；设备电源采用ZR-RVV2*1.0线缆敷设、主干电缆采用ZR-KVV2*2.0敷设，其信号与设备电源线统一汇总至东门机柜与配电箱。

## 3.3二号和四号门通道管理

二号门通道管理一期均已建设完成，本案不做配置；四号门不做。

## 3.4平台授权

因为以前平台通道管理权限已经饱和，现3号门的通道要接入一期平台，其平台增加相应的授权，共增加16通道授权。

# 4、大样图

## 4.1总平大样图

## 4.2一号门大样图

## 4.3三号门大样图

# 5、工程量清单

| 二期总平出入口通道管理设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 管网清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主干管网 | 国产 |  | PVCΦ32 | 81 | 米 |
| 2 | 主干管网 | 国产 |  | PVCΦ16 | 81 | 米 |
| 3 | 主干管网 | 国产 |  | PVCΦ25 | 100 | 米 |
| 4 | 主干过路套管 | 国产 |  | SCФ32 | 85 | 米 |
| 5 | 管沟开挖及回填 | 人工 |  | H:200*上L:100*下L:100MM | 100 | 米 |
| 6 | 道路开挖及回填 | 人工 |  | H:200*上L:100*下L:100MM | 35 | 米 |
| 7 | 主干电缆 | 国产 |  | ZR-YJV3*4 | 340 | 米 |
| 8 | 主干电缆 | 国产 |  | ZR-YJV3*6 | 200 | 米 |
| 9 | 主干电缆 | 国产 |  | ZR-KVV2*2.0 | 81 | 米 |
| 10 | 辅材 | 国产 |  | 焊条、胶水、清水布条等 | 1 | 项 |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 3号岗人员通道管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员摆闸双机芯 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 2 | 摆闸单机芯 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 3 | 摆闸遥控器 | 大华 |  | 支持开门、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； 尺寸 ：70mm*29mm*15mm； 重量：22g ； | 2 | 个 |
| 4 | 人脸识别单元 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 4 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍摄像机 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 7 | 人脸录入设备 | 大华 |  | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头: 定焦：2.8mm可选 视场角: 2.8mm：水平：110°垂直：57°对角：127° 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm): 97mm×33mm×479m 重量:360g | 0 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 大华 |  |  | 0 | 台 |
| 9 | 配管 | 国产 |  | PVCΦ20 | 24 | 米 |
| 10 | 设备电源线 | 国产 |  | RVV2*1.0 | 24 | 米 |
| 11 | 设备信号线 | 普天天纪 |  | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 3 | 箱 |
| 12 | 16口接入交换机 | 国产 |  | 16个10/100Base-TX 以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP 端口 | 1 | 台 |
| 13 | 光模块 | 国产 |  | 千兆单模 | 2 | 对 |
| 14 | 光纤跳线 | 国产 |  | 1米 | 1 | 条 |
| 15 | 电源排插 | 公牛 |  | 5口5孔排插 | 1 | 个 |
| 16 | 设备基础 | 人工 |  | 混泥土结构加漆L:2000*w:200*150MM | 3 | 套 |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1号岗实名制人员、机动动车道管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一、人员通道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员摆闸双机芯 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 8 | 台 |
| 2 | 摆闸单机芯 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 4 | 台 |
| 3 | 摆闸遥控器 | 大华 |  | 支持开门、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； 尺寸 ：70mm*29mm*15mm； 重量：22g ； | 10 | 个 |
| 4 | 人脸识别单元 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 20 | 台 |
| 5 | 刷卡读头 | 大华 |  |  | 20 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍球机 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 7 | 人脸录入设备 | 大华 |  | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头: 定焦：2.8mm可选 视场角: 2.8mm：水平：110°垂直：57°对角：127° 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm): 97mm×33mm×479m 重量:360g | 1 | 台 |
| 8 | 发卡器 | 大华 |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 管理电脑 | 联想 |  | GeekPro2020 I5-10400F/8G/1TB HDD+256G SSD/GTX1650 4G独显+27英寸显示器+无线键鼠套 | 3 | 套 |
| 10 | 配管 | 国产 |  | PVCΦ20 | 264 | 米 |
| 11 | 设备电源线 | 国产 |  | RVV2*1.0 | 289 | 米 |
| 12 | 设备信号线 | 普天天纪 |  | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 289 | 米 |
| 13 | 16口接入交换机 | 国产 |  | 16个10/100Base-TX 以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP 端口 | 1 | 台 |
| 14 | 24电口汇聚交换机 | 国产 |  | 24个100/1000Base-X SFP以太网端口，8个10/100/1000BASE-T Combo复用端口，4个10G/1G BASE-X SFP+万兆端口，可配置双电源 | 1 | 台 |
| 15 | 光纤收发 | TP-LINK |  | 千兆单模光纤收发器 | 1 | 对 |
| 16 | 设备基础 | 人工 |  | 混泥土结构加漆面、L:2000*w:200*150MM | 12 | 套 |
| 17 | 机柜 | 国产 |  | 22U服务器机柜600*1000*1200MM | 1 | 个 |
| 18 | 机柜 | 国产 |  | 12U | 1 | 个 |
| 19 | 岗亭配电箱 | 定制 |  | 1漏保、8空开、接地 | 2 | 套 |
| 二、道闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸机 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 2 | 台 |
| 2 | 闸杆 | 大华 |  | 直杆 | 2 | 根 |
| 4 | 车辆检测器 | 大华 |  | 单路车辆检测器 用于道闸触发、防闸 | 4 | 个 |
| 5 | 地感线圈 | 大华 |  | 尼龙护套线地感线圈FV1.5平方 | 4 | 卷 |
| 6 | 抓拍显示单元一体机 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 2 | 套 |
| 8 | 设备基础 | 人工 |  | 混泥土结构加漆面、L:3000*w:1400*350MM | 2 | 套 |
| 9 | 测温摄像头 | 大华 |  | 含测温摄像头底座、测温支架 | 4 | 套 |
| 10 | 配管 | 国产 |  | PVCΦ20 | 32 | 米 |
| 11 | 设备电源线 | 国产 |  | RVV2*1.0 | 40 | 米 |
| 12 | 设备信号线 | 国产 |  | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 40 | 米 |
| 13 | 出入口控制终端一体机 | 大华 |  | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 14 | 电源排插 | 公牛 |  | 5口5孔排插 | 1 | 个 |
| 三、户外P10双色LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元板 | 国产 |  | 户外P10双色（320*160） | 56 | 张 |
| 2 | 电源 | 国产 |  | 200W5V40A | 12 | 个 |
| 3 | 4590边框 | 国产 |  | 长15块*高6块一副 | 9 | 米 |
| 4 | 北条 | 国产 |  | 6块高6根 | 9 | 米 |
| 5 | LED控制卡 | 国产 |  | 网口或者WiFi+U盘W63 | 1 | 套 |
| 6 | 管理电脑 | 联想 |  | GeekPro2020 I5-10400F/8G/1TB HDD+256G SSD/GTX1650 4G独显+27英寸显示器+无线键鼠套 | 1 | 套 |
| 7 | 配管 | 国产 |  | PVCΦ20 | 42 | 米 |
| 8 | 设备电源线 | 国产 |  | RVV2*1.0 | 82 | 米 |
| 9 | 设备信号线 | 国产 |  | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 82 | 米 |
| 10 | 电源排插 | 公牛 |  | 5口5孔排插 | 5 | 个 |
| 四、实名统计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧工地管理平台 | 国产 |  | 见《技术协议书》 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧工地管理平台服务器 | 国产 |  | 见《技术协议书》 | 1 | 台 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 门禁及机动车道平台管理授权 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁授权 | 国产 |  | 人脸识别单元机15个、刷卡15个 | 13 | 通道 |
| 2 | 车道授权 | 国产 |  | 车辆识别单元3台 | 3 | 通道 |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 门岗监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机 | 大华 |  | 200万、POE全彩抢式摄像机 | 16 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 大华 |  | PVC支架 | 16 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 国产 |  | 9口百兆非网管型PoE交换机，8百兆PoE电口，1百兆电 | 3 | 台 |
| 4 | NVR | 大华 |  | 32路4盘位 | 1 | 台 |
| 5 | 人脸识别服务器 | 大华 |  | 见《技术协议书》 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 西数 |  | 6T | 4 | 台 |
| 6 | 显示器 | 国产 |  | 27寸 | 1 | 台 |
| 7 | 配管 | 保利 |  | PVCΦ20 | 200 | 米 |
| 8 | 设备信号线 | 普天天纪 |  | 4对双绞6类非屏蔽网络线 | 2 | 箱 |

# 6、主要设备功能通用叁数

## 6.1人员摆闸

1）1500mm*200mm*980mm/；2） 30-60人每分钟；3） 通道宽度550mm—1100mm/；4） 12对红外检测/门翼不锈钢/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃。

## 6.2人脸识别主机

1） 采用≥10英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头,设备外壳防护等级不应低于IP55；2） 设备配置及接口应包含以下几个；有线网口*1；RS485*1，RS232*1;USB*1，支持扬声器输出；3）设备应采用触摸显示屏，尺寸不小于10寸，分辨率不小于1280*800；4）设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头；5）支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，支持10000张人脸库，支持20000张卡片容量，支持20000笔记录存储；6）支持通过网络方式传输比对结果及图片；7）设备应支持局域网、互联网环境的网络通信； 8)支持黑白名单设定；9）设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒；；10）设备应支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息；11）设备应支持比对结果语音及文字提示功能，支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示；12）设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等，支持本地重置设备管理密码、IP 等功能，支持恢复默认出厂设置参数功能。

## 6.3闸机

1）直杆；2）起落速度：不大于6秒；3）应有自锁手动接触装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；4）应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；5）应装有热过载保护装置

## 6.4车辆出入口抓拍单元

1） ≥200万像素逐行扫描CMOS高清智能摄像机，传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；2）最小照度≤：彩色0.00·Lux，黑白0.0001Lux，快门：1/30秒至1/100,000秒，支持ICR切换，视频压缩标准：H.264/M_JPEG，压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；3）图像分辨率：≤1920*1080(含OSD叠加)，视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示，宽动态范围：95dB；4）支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；5）接口不少于：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口,2路IO输入接口，2路继电器输出，3个内置LED灯；6）双码流输出：可同时输出主码流、子码流；7)自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。8）车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%，车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；9）可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；10）支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；11）可在抓拍图片上叠加时间、地点、车身颜色，车牌号码等信息；12）布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；13）工作温度：-30℃~65℃,湿度小于93%(无凝结)；14）电源供应：AC220V±25%，防护等级：IP66，功耗：22WMAX.

## 6.5出入口显示屏

1）【四行四字】室外显示屏；2）工作电压:AC220V±10％，50Hz；3） 喇叭规格:4Ω10W；4）防护等级:IP65；5）点距:P4.75；6）基色:1红1绿；7）显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式；8）字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字；9）通讯距离:RJ45 120米；10）功耗:最大50W，平均30W；11)功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外；显示屏，P4.75，抱箍安装。

## 6.6出入口控制终端一体机

1)双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备;2)个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；3)支持大容量图片、视频存储，可安装2.5寸机械硬盘；预留SATA接口，可选配内置电子盘；4)自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠；5)3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备；6)支持HDMI显示器输出，较好的兼容外部显示设备接入；7)发热量小，鳍皱散热设计；支持安装WIN10系统或Linux系统。

## 6.7智慧工地管理平台

1)支持展示工地人员每日考勤明细数据，包括：日期、人员姓名、所在工地、所属单位、工种、签到时间、签退时间、要求出勤时长（h）、实际出勤时长（h）、出勤状态等信息2)支持统计工人的出勤状况; 支持与住建部“全国建筑工人管理服务信息平台”对接

## 6.8智慧工地管理平台服务器

1）1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM2U双路标准机架式服务器;2)CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2 GHz;3)内存：32G DDR4，4根内存插槽，;4)硬盘：2T硬盘;5)阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10;5)PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽;6)网口：4个千兆电口;7)，5个USB 3.0接口，1个USB2.0接口，2个VGA接口;8)电源：标配550W高效铂金CRPS冗余电源 ;9)机箱规格：87.5mm x 445.4mm x748mm;10)设备重量：约27.33KG;11)操作系统：LINUX.

## 6.9视频监控摄像头

1）最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像采用ROI等视频压缩技术压缩比高,且处理非常灵活,超低码率；

2）码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；3）支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；

4）照射距离最远可达30米；

5）支持smart IR，防止夜间红外过曝；

6）支持日夜两套参数独立配置；

7）可支持PoE供电；

8）支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态；

9）支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 10）功能齐全:心跳,镜像等；

11）支持多种智能报警功能；

12）符合IP67级防尘防水设计,可靠性高。

## 6.10出入口人脸抓拍球机

- 1）全景：传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最低照度：彩色：≤0.001Lux 黑白：≤ 0.0001Lux ；最大白光补光距离：≥30m；镜头焦距：6mm；旋转范围：水平范围：0°～360°连续旋转 垂直范围： 0°～30°；

- 2）细节：传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最低照度：彩色：≤0.001Lux黑白：≤0.0001Lux；最大红外补光距离：≥100m；镜头焦距：10mm~50mm；光学变倍：≥5倍；变倍速度：≤2s；旋转范围：水平范围：0°～250° 垂直范围： -10°～90°；

- 3）补光灯数量：4颗（红外灯）、 4颗（白光灯）；

- 4）支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，人体抓拍、人体属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取；

- 5）支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警；

- 6）支持人脸检测，人脸优选抓拍，人脸区域增强，人脸属性提取，7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，人种肤色（海外不支持），胡子；

- 7）支持H.265、H.264和MJPEG设置选项，可将H.265和H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；

- 8）设备具备全景、细节两个摄像机云台且都可设置云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250°；；

- 9）可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。能同时对画面中的100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析；；

- 10）支持电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作；

- 11）为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35；

- 12）为确保设备便于安装，设备重量不得重于9kg；；

- 13）支持≥1个RJ45网络接口、≥2路输入报警接口、≥1路输出报警接口、≥1路输入音频接口、≥1路输出音频接口；

- 14）供电方式：AC24V/5A；

- 15）工作温度：-40℃~+70℃；

- 16）防护等级：IP67；TVS 8000V防雷；防浪涌和防突波保护；

## 6.11出入口人脸抓拍枪机

- 传感器：≥1/1.8英寸CMOS；

- 支持分辨率为2688×1520 @25fps，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度≥1500TVL；

- 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；

- 支持内置暖光补光灯，补光距离≥40米；人脸补光≥15米

- 信噪比≥56dB；

- 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；

- 支持三码流技术，主码流≥2688×1520@25fps，辅码流≥704×576@25fps，第三码流≥704×576@25fps；

- 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；

- 支持在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项；

- 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；

- 具备绊线入侵、区域入侵、快速移动、停车检测、徘徊检测、人员聚集等智能行为分析功能；

- 支持人脸检测、人脸优选抓拍、人脸区域曝光、人脸区域增强、人脸属性提取、人脸抠图等功能；

- 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；

- 在IE浏览器下，可进行定时抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量、图片分辨率可设；

- 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能；

- 具有≥3路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1个10/100/1000M RJ45网络接口；

- 电源输出功能检验：在正常工作情况下，可提供DC12V供电输出

- 工作温度：-40℃~+60℃；

- 支持IP67防护等级；

- 支持DC12V/POE供电；

## 6.12 人脸识别服务器

- 操作系统：嵌入式Linux系统，

- 最大可接入2块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，

- 视频接入：最大支持32路IPC接入，总码流为320Mbps；最大存储码流为320Mbps；最大转发码流为320Mbps;

- 支持≥4路人脸识别（1080p视频流）或22路人脸识别（图片流）比对报警，

- 支持通过通道、时间、人脸属性检索图片

- 支持通过人脸库外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤

- 支持按照通道、日期分组检索结果，支持根据相似度排序查看前1000张
支持同时查询8张图片

- 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式

- 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

- 支持4路视频结构化，可实现机非人结构化场景，非机动车、车辆、人体属性的提取和属性检索应用

- 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）

- 支持黑名单报警，可将黑名单告警信息上传至监控中心管理平台

- 不少于1个VGA接口、1个HDMI接口；

- 不少于1个千兆以太网口；

- 不少于2个USB接口(后面板1个USB3.0、前面板1个USB2.0)

- 不少于1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）

- 不少于4路报警输入接口，2路报警输出接口、1个Mic音频输入RCA接口、1个Mic音频输出RCA接口。

- 电源：AC100-240V

## 6.13测温摄像头

专业型智能人体测温双光半球

热成像：分辨率256x192；

焦距≥6mm；

视场角：25°×18.7°;

可见光：分辨率2688*1520；

焦距8mm；

视频模式：双光融合

联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警

最佳人体测温距离：2-5米；宽度：0.89米

保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5-3米

支持口罩识别

测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃

工作温度：15℃~35℃，＜95% RH

安装高度：1.7米

电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器）

# 7、保期及售后服务

## 7.1质保期：

本工程的免费售后服务期即为质保期。质保期自工程整体竣工验收合格满24个月,但设备材料清单中，有特殊要求的设备除外（如：在材料清单表中，如有特殊要求保修年限的，以材料清单要求为准。）。质保期内，中标方对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修提供上门服务，无需用户送修，并提供相应期限内的技术服务支持和维修。

## 7.2质保期间售后服务水平：

在工程通过竣工验收后，中标方应立即成立售后服务小组，选派受到良好培训并富有经验的工程师及时响应系统工程的维护、整改。中标方需建立并保存完整的系统文档，在系统调试交接时，将提供给建设方完整的完工图纸，软、硬件文档、操作、维护手册，设备清单等，并帮助建设方建立系统的运行、管理和维护文档，以便在发生故障时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

## 7.3售后服务内容：

工程竣工验收后，中标方应提供免费保修及保修期满后提供优惠永久性维护保养，及时对系统进行维护和保障。中标方应免费为建设方培训系统维护人员，如业主人员有更换，继续提供培训服务支持。

## 7.4响应时间：

一般故障（不影响业务系统正常运行）：电话支持响应时间为30分钟，远程支持服务为6个小时内响应，故障在24小时内无法解决，派遣工程师上门服务。

三 、商务条件

1、交付地点：  福建永荣科技有限公司。

2、完工时间：合同签订后20天。

3、付款方式：中标方设备运输到达指定地点安装调试完毕并验收合格且我司收到业主的本项目合同总价全额正式增值税专用发票后我司向福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总价的90％款项；其余10%款项在质保期满后且中标方在履行合同过程中无违约行为，我司向福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总10%的尾款，以上具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司给我司的批复准。

4、维保期：质保期2年，从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换和维修服务。

5、其他要求：中标合同价格包括且不仅限于材料费、税费13%增值税（如合同履行期间遇国家税率调整，则未税金额不变，含税金额相应调整）、制造、包装、技术服务、运费、质量保证等全部费用。中标合同价格为最高价格限定价，中标方不得以任何理由要求涨价。若结算时，标的物市场单价低于合同单价的 5%以上的，则我司有权根据实际市场价格自主调整本合同单价及总价。

6、验收方式：根据比选文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日