福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司

2021年音视频设备采购询价公告

各位供应商 ：

福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司将2021年音视频设备采购进行询价采购。现邀请贵司参加该项目的询价工作，通过比价方式择优选定一家合格供应商作为本项目的供应商。现将有关事宜通知如下：

一、项目概况

1、项目名称： 

2、项目地点：业主指定地点。

3、项目内容：(详见附件：询价文件“来电索取—何女士—0597-3390108”)

4、投标人资格要求：符合政府采购法第二十二条规定的条件。

二、询价截止时间： 2021年7月28日下午15:30

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，钟先生收，电话：0597-3390130。须于2021年7月28日下午15:30前到达，以招标人签收时间为准，报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。
申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。
询价通知人：  福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司；

联系人及电话：   钟先生0597-3390130  ；

办公地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层。

 2021 年 07月22日

2021年音视频设备采购询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司

日期：2021年07月

目录

5第一章  询价须知


8第二章  评标办法


8第三章  采购内容及要求


19第四章  合同格式


28第五章  报价文件内容及要求





第一章  询价须知

关于福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司2021年音视频设备采购询价有关注意事项如下：

  一、供应商资格要求

（一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； 

（二）具有与本询价文件相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力和安装能力）的生产厂家或经营商。

二、投标人资质证明及要求：

(1)报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（应提供投标供应商开户（基本存款账户）许可证），具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额100万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；

（3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

  注：参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

(4)投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

(5)根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(6)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(7)本项目不接受联合体报价。

(8)签订合同的时候，中标供应商须提供质保承诺函作为附件。

三、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

四、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

五、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，钟先生收，电话：0597-3390130。须于2021年07月28日下午15:30前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

第二章  评标办法

本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

（二）本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

采购内容及要求

一、采购内容（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

1、本项目不含税预算控制价为人民币160万元：

2、采购内容及要求：

	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	专业显示终端
	▲1、98寸超高清4K；
2、屏幕比例：16：9；
3、支持格式1080p/1080i/720p；
4、HDR投影显示、无线投屏；
5、4核CPU+2核GPU处理器。
	1
	台

	2
	会议平板
	▲1、65＂,4K超清显示全贴合无视差，72%NTSC高色域显示画面鲜艳细腻，莫氏七级硬度防眩光钢化玻璃，高精度主动电容触控触控；
2、支持无线传屏，无线传屏支持四分屏，电脑传屏支持反向触控；
3、内置4800W镜头，带HDR功能，6 阵列麦克风，回声消除，智能降噪，8 米远距拾音；
4、Type-c接口，USB 3.0接口；Intel？Core？i5, DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel？HD Graphics, USB3.0接口3个，HDMI输出 * 1，耳机输出 * 1, 麦克风输入 *1，Windows10企业版；
5、配置移动支架、红外智能笔、无线传屏。
	1
	套

	3
	电动吊架
	1、翻转角度：垂直方向90°； 
2、负重：80KG（带电磁刹车）。
	2
	个

	4
	摄像机
	1、12倍光学，3倍数码；
2、视角：80°；
▲3、Auto Framing自动框人像；
4、预设置位:水平转动: ±100°； 
5、垂直转动:-90°~+45°；
6、1x USB Type-B 接口；内置Wi-Fi，蓝牙，红外1x  音频 接口 (RJ45)。
	1
	台

	5
	全向麦克风
	1、超高清音质，全双工技术，噪音消除技术；
2、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制；
3、6米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围；
4、内置三麦矩阵，支持四个级联。
	1
	个

	6
	视频会议专用线缆
	视频会议专用线缆。
	1
	条

	7
	控制终端
	1、CPU：≥i7-8700处理器；
2、内存：≥16GB；
3、系统硬盘：≥240固态盘；
4、数据硬盘：≥2TB；
5、图形显卡：nvidia；
6、显示器：≥22寸；
7、集成千兆以太网卡、声卡、键鼠、DVD刻录机。
	1
	台

	8
	视频矩阵
	1、高清HDMI矩阵，标准机架设 计，高度为1U；
▲2、支持8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ；
3、每路输入接口均支持HDCP解析、支持EDID透传和学习；
4、采用水晶可视化按键，两键式操作，让信号切换更加简单有效，操作人员零基础就可以轻松掌握所有操作；
5、支持可视化按键、RS-232、TCP/IP以及遥控多种控制方式；
6、前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置；
7、采用ESD静电防护设 计，能承受人体放电模式: ±8kV(气隙放电)，±4kV (接触放电)，有效地避免了静电对设备的干扰及损害；
8、采用航空式螺旋电源接口，为电源的稳 定性保驾护航。
	1
	台

	9
	接线盒
	10位一体电动翻转插座，按采购人现场需求定制。
	1
	套

	10
	显示终端专用线缆
	显示终端专用线缆。
	6
	条

	11
	显示终端安装
	线管扎带标签及五金配件等耗材；安装人工费用。
	1
	项

	12
	功率放大器
	▲1、工业造型钢面板，专业设 计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设 计，可拆卸清洗的散热通风口；
2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；
3、智能控制强制散热设 计，风机噪音小，散热效率高等特点；
4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；
5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用；
6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 
7、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求；
8、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 
9、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式；
10、输入座接地脚接地和悬浮控制。
11、输出功率：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W；
12、连接座：XLR 、TRS接口；
13、分离度 ：≥80dB。
	2
	台

	13
	音箱
	1、单元系统 H3"x2 + L8"；
2、标称阻抗 8Ω；
3、承受功率 100W(RMS) 150W(PEAK)；
4、灵敏度级 95dB；
5、最高声压级 108dB；
6、外壳材质 MDF；
7、频率响应：60Hz-18KHz (±3dB)。
	4
	只

	14
	反馈抑制器
	1、多种接口，即插即用，免维护；
2、具备优异的反馈抑制(反馈消除)技术；
3、全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设 计；
4、部署灵活方便，移动性强；
5、支持串联，以适应更大面积会场，应用灵活及保障原有投资；
6、音频输入： XLR/AUX/LINE 组合式插孔；
7、音频输出： XLR/AUX/LINE 组合式插孔；
8、信噪比： 反馈抑制60 dB（最大值）；
9、噪音消除量 17 dB（最大值）；
10、灵敏度： 直达声的传播时间 120 ms（最大值）；
11、反馈抑制时间 400 ms（最大值）；
12、频率响应： 100 至 20,000 Hz；
13、其它功能： 自适应反馈抑制器、噪音消除器、自动增益控制器；
14、功耗： 36W 或更少。
	1
	台

	15
	全数字会议主机
	1、采用全数字会议技术，符合IEC60065标准、符合GB 8898-2011标准；
2、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构和自主研发芯片，提升系统运行速度和保证了系统稳 定性；
3、采用全数字会议技术，控制和传输均采用数字信号，系统采用专业6芯线连接，远距离传输不受影响，设备之间传输距离可达≥150米 ；
4、采用拔轮式操作，通过旋钮操控盘可对所有会议功能进行集中控制，更精确、效率更高；
5、装备≥2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购语言；
6、系统具备自动反馈抑制功能，可对系统输入、输出信号进行人性化调节；
7、系统可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突；
8、具备系统检测，可检测系统清单及工作状况，并可定位故障位置；
9、系统支持同时使用≥150台主席单元，可指 定其中一台为执行主席单元 ；
10、超强抗手机干扰能力，来电时不产生噪音；
11、系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳 定性得到有力的保障；
12、内置MP3录音机，可用USB及SD卡将整个会议的音频录音下来，并支持回放,最大支持≥128G闪存，可录制≥2000小时音频内容,如有外部音源输入，也可录制外部设备音源信号,储存设备交换功能，在录制时可更换储存设备，并不会损失音频内容，内容被录音后用户可以选择听或者重放；              
13、具备会议监听功能，动态掌控会议进程；
14、支持多会议室拆分/合并功能；
▲15、内置8×8路视频矩阵切换，轻松管理多路视频信号，具备三个RS-232串口，可连接PC电脑、中控系统、高清矩阵，具备直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换；
16、系统支持一 线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、音频连接盒连接及环形手拉手连接；
17、支持视频跟踪功能，支持脱机控制摄像机进行预置位设置；
18、具备RS-422、RS-485和RS-232(需加转换器）等视频控制方式；
19、具备紧急广播信号输入口；
20、内置平衡及非平衡音频输入、输出接口；
21、具备直接连接翻译主机接口，最多可实现64通道同声传译；
22、五种话筒管理模式：1数量限制模式、先进先出模式、申请发言模式、声控启动模式、自由讨论模式 ；
23、具备≥5路单元输出口，通过扩展可连接≥65535台单元；
	1
	台

	16
	方形咪杆主席单元
	1、采用六蕊线缆传输或六类网线传输全数字会议技术，符合IEC60065国际标准； 
2、全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达≥150米；
▲3、配置方形超心型咪杆,采用14毫米直径电容式咪芯，有效拾音距离可达≥100CM，具备双备份保障功能：单元具有一个会议专用六芯线缆（6P 航空锁DIN公头）接口和一个RVVP2*0.5线缆（48v幻象电源XLR公头）接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作，方形话筒杆与锌合金底座一体化设 计，可以上下55度调节，左右180度旋转，操控灵活；  
4、具备“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式；
5、具有五种话筒工作模式；
5.1、数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个；
5.2、先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；
5.3、申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；
5.4、声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；
5.5、自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开；               
6、技术参数：频率响应 20—20KHz ；麦克风灵敏度 －47dB；信噪比 ≥102dB，动态范围 ≥106dB；连接头 大 6 芯 DIN 及 XLR公头。
	1
	支

	17
	方形咪杆代表单元
	1、采用六蕊线缆传输或六类网线传输全数字会议技术，符合IEC60065国际标准； 
2、全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达≥150米 ；                         3、配置方形超心型咪杆,采用14毫米直径电容式咪芯，有效拾音距离可达≥100CM 
4、具备双备份保障功能：单元具有一个会议专用六芯线缆（6P 航空锁DIN公头）接口和一个RVVP2*0.5线缆（48v幻象电源XLR公头）接口，当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；
5、具备“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式 ；
6、具有五种话筒工作模式；
6.1、数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个；
6.2、先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；
6.3、申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；
6.4、声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；
6.5、自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开；
7、方形话筒杆与锌合金底座一体化设 计，可以上下55度调节，左右180度旋转，操控灵活；                          ▲8、频率响应 20—20KHz ；麦克风灵敏度 －47dB；信噪比 ≥102dB，动态范围 ≥106dB；连接头 大 6 芯 DIN 及 XLR公头。
	16
	支

	18
	系统机柜
	1、标准19英寸42U机柜+中间架，按采购人现场需求定制；
2、机柜能放置使用单位所有标准机架式设备；
3、并有一定的冗余空间，配托架，托板，电源插板，配件、PDU足量。
	1
	套

	19
	多功能指挥桌
	1、工位要求：不少于14个单元；
2、材料要求：台板为中纤板+双面防火胶板、侧板为中纤板、表面喷PU漆，其余为电解料表面环保喷漆；
3、设 计要求：尺寸可按用户实际需求量身定制，提供符合用户要求的整体系统布置图和立体三维效果图；
	1
	套

	20
	多功能条形桌
	1、工位要求：不少于3个单元；
2、材料要求：台板为中纤板+双面防火胶板、侧板为中纤板、表面喷PU漆，其余为电解料表面环保喷漆；
3、设 计要求：尺寸可按用户实际需求量身定制，提供符合用户要求的整体系统布置图和立体三维效果图；
	10
	套

	21
	多功能椅
	1、耐磨西皮；
2、环保木板；
3、可按用户实际需求量身定制。
	76
	把

	22
	配电箱
	1、额定功率：20KW，输出路数：12路；  
2、配电箱输入电压为交流380V±15%；  
3、配电箱配足空开,并适当预留。
	1
	台

	23
	配电动力专线
	系统所需的国标动力电缆；含安装。
	40
	米

	24
	会议室空调
	1、变频/定频：定频； 
2、匹数：5P； 
3、冷暖类型：冷暖； 
4、安装方式：风管机嵌入式； 
5、制冷量：12000W
6、制热量：14000W 。
	2
	台

	25
	机房空调
	1、变频/定频：变频；
2、匹数： 1.5P；
3、冷暖类型：冷暖；
4、安装方式：壁挂式。
	1
	台

	26
	空调安装
	连接铜管安装（含电线、保温、套管等）；静压箱、排水管、回风口、制冷剂及安装费。
	1
	项

	27
	集成配件
	系统所需的各种线材、接头及配件。
	1
	项

	28
	系统集成
	系统设备的采购、装配、运输、安装、培训、调试。
	1
	项

	29
	 超融合数据管理平台
	1、一体化资源管理平台，3U 16个硬盘插槽，支持SATA/SAS/SSD硬盘；
▲2、Intel 四核高性能CPU，嵌入式linux系统，高速缓存32G（可扩展64G）；企业级SATA硬盘，硬盘容量：8TB*16=144TB; 接口类型：SATA3.0; 转速：7200rpm;硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上，提供购买后三年内软硬件质保换修服务；
3、2个10GbE网络接口，2个1GbE网络接口，冗余电源，冗余风扇；
4、全模块化结构，支持RAID0、1、0+1、5、5EE、6、10、50、60；
5、支持NAS/IP-SAN统一存储访问功能，支持CIFS/NFS/FTP/HTTP/ISCSI协议；
6、支持SSD性能加速、分层存储、双机实时同步、磁盘卷加密等高级特性；
7、数据管理套件：数据收集：支持web／客户端／移动终端数据手动和自动上传，支持基于策略对数据自动化抓取，支持第三方系统数据抽取；
▲8、数据处理：支持文档、图片、视频、音频等格式数据的转码、元数据获取、高低码流转换等处理，视频管理：针对视频可以进行关键帧抽取、打点下载、下载转码等功能、编目管理：支持自动、标准模版、自定义模版、标签等多种编目方式，针对视频文件可以支持关键帧、镜头、场景、片段层等多层编目、流程审核：针对上传、编目、入库、删除等步骤可以设置相关审核流程、数据检索：可以针对文件内容、编目信息、访问行为做精确的数据查询，可以根据时间、类型、人员、关联等维度进行筛选、数据关联：支持不同类型数据进行资料集和关联管理、数据展现：数据可以通过资源树结构、虚拟目录、数据地图进行展现、数据分享：可以通过公开链接、加密链接等方式进行数据分享，可以基于用户和用户组架构进行分享、生命周期管理：系统中数据，上传、编目、审核、预览、转码、分享、下载、删除等整个访问流程都有用户和时间记录，可以进行追溯、数据统计分析：可以针对系统中数据内容和用户访问行为生成相关的数据报表、在线数据管理：系统可以通过cifs/nfs/http／iscsi 等协议将数据进行共享，支持用户、权限、配额管理，可提供给第三方系统做在线数据调用。
	1
	套

	30
	交换机
	24个万兆SFP+接口。
	1
	台

	31
	多模模块
	万兆模块。
	24
	个

	32
	防火墙
	1、标准1U机架式融媒体下一代应用防火墙系统。基本配置包括6个1000M以太网接口；
▲2、防火墙三层吞吐率8Gbps、七层吞吐率1Gbps、最大并发会话数150万、最大防火墙策略数15000条。主要功能包括防火墙、IDS/IPS入侵检测防御、漏洞攻击防护；病毒木马、恶意代码、间谍软件、DDOS/DOS攻击防御；对内网应用安全检测防护，如应用扫描、病毒检测防护、服务器防护、Web应用防护、URL过滤、应用特征检测识别、流量带宽限制、黑白名单管理、多线路负载均衡等；
3、标配应用防护模块1：AV防病毒+IPS入侵防护功能模块；
4、标配应用防护模块2：Web应用防护＋服务器防护模块。
	1
	台

	33
	系统线材配件及安装
	线管扎带标签及五金配件等耗材、PCI转光纤卡、多模尾纤 、熔纤，多模om3光缆，光纤盒，安装人工费用。
	1
	项

	34
	相机套机
	1、采用了专业规格的影院级4K分辨率，拍摄功能可拍摄4096×2160的影院级4K分辨率短片；
2、采用了全像素双核CMOS图像感应器，实现了约3040万的高像素与高画质，短片追踪对焦； 
3、常用感光度ISO 100-32000，扩展可达ISO 102400； 
4、含配套24-105mm镜头和UV镜。
	2
	台

	35
	相机单机
	1、采用了专业规格的影院级4K分辨率，拍摄功能可拍摄4096×2160的影院级4K分辨率短片；
2、采用了全像素双核CMOS图像感应器，实现了约3040万的高像素与高画质，短片追踪对焦； 
3、常用感光度ISO100-32000，扩展可达ISO102400。
	2
	台

	36
	远摄变焦镜头
	镜头焦距：70-200mm，含UV镜。
	2
	个

	37
	广角变焦镜头
	最大光圈：F2.8，最小光圈：F22，含UV镜。
	2
	个

	38
	标准镜头
	镜头卡口：EF卡口，焦距范围：24-70mm。
	2
	个

	39
	相机电池
	容量：≧1865mAh。
	4
	块

	40
	微单相机套机
	1、3.0寸144万像素液晶屏；
2、传感器尺寸   35.9x24.0mm(35mm全画幅）；
3、有效像：4240万；
4、含配套24-105mm镜头和UV镜。
	2
	台

	41
	广角镜头
	镜头焦距：12-24mm。
	1
	个

	42
	超远摄变焦镜头
	全画幅 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS，含UV镜。
	2
	个

	43
	远摄定焦镜头
	1、全画幅大光圈远摄定焦镜头；
2、镜头卡口：E卡口；
3、焦距135mm；
4、最大光圈:F1.8；
5、含UV镜。
	1
	个

	44
	微单相机电池
	重复充电电池容量≥2280mAh 。
	4
	块

	45
	SD卡
	64GB 存储卡。
	2
	块

	46
	图形处理终端
	1、主机：高性能品 牌专业图形工作站；
2、CPU：≥i9-10900X 3.7GHz 10核； 
3、内存：≥64GB DDR4；  
4、系统硬盘：≥512GB固态硬盘； 
5、数据硬盘：企业级硬盘8T； 
6、显卡：Quadro RTX 4000；
7、显示器：27英4K*2；
8、集成千兆以太网卡、声卡、键鼠。
	8
	套

	47
	显示终端
	▲27英4K，IPS，HDR400，HDMI输入。
	2
	台

	48
	闪光灯
	1、闪光持续时间：1/300S-1/20000S；
2、曝光控制系统：E-TTL II自动闪光、手动闪光。
	2
	个

	49
	三脚架
	1、最高工作高度：1500mm； 
2、收缩高度：410mm； 
3、最大负荷：4kg
4、材质：碳纤维； 
5、云台类型：液压云台。
	2
	套

	50
	移动硬盘
	1TB 移动固态硬盘，传输速度550MB/s。
	3
	个

	51
	航拍器存储卡
	128GB TF（MicroSD）存储卡 。
	2
	块

	52
	无线话筒
	1、传输类型：预极化压力传感器；
2、拾音模式：全向；
3、频率范围：50Hz-20kHz4、内置锂电池。
	1
	套

	53
	音箱
	1、20mm球顶高音+4英寸中低音有源立体声音响； 
2、频率范围：60Hz-20Hz ；
3、无损数字/模拟输入。
	4
	套

	54
	耳机
	1、头戴式录音监听音乐耳机 ；
2、频率响应：21-18000Hz；
3、音频接口：3.5毫米音频接口。
	6
	个

	55
	硬盘
	4TB SATA 硬盘。
	16
	块

	56
	相机单肩包
	专业单反相机单肩包，收纳一台搭载17-85MM镜头，外加1-2支镜头。
	5
	个

	57
	相机双肩包
	单反相机包摄影双肩包，能容纳单反数码相机外加一只镜头，颜色：黑色。
	3
	个

	58
	显卡
	1、GPU图形显卡；
2、CUDA核心2304 ；
3、Turing架构；
4、显容：8G GDDR6 256bit；
5、功耗：160W；
6、显示接头：DP1.4（3）+VirtualLink（1）。
	2
	块

	59
	手持云台
	1、智能跟随、Story模式、动态变焦、单手操作； 
2、含原装三脚架+束口袋+磁吸手机夹。
	1
	台

	60
	相机双肩包
	相机双肩包。
	2
	个

	61
	航拍器
	1、1/2.3英寸CMOS1200万像素；
2、4倍无损变焦全高清视频；
3、续航25-30分钟；
4、配件×1：内含电池×3，双向充电管家×1，桨叶×3，收纳包×1 ，全向桨叶保护罩×1；
5、Care随心换一年×1；
6、2块高速内存卡128G。
	2
	套

	62
	防潮箱
	1、容积：130L；
2、湿度范围：20%-60%RH/10%-20%RH/1%-10%RH；
3、层板数量：3块nk；
4、电源：110V/220V 50Hz/60Hz自适应；
5、平均功率：15-60W；
6、控制模式：全自动；
7、精度:湿度 ±3%RH, 温度±1℃；
8、显示:高亮度LCD显示，温.湿度独立显示。
	1
	台

	63
	专业手持摄像机
	1、采用三片1/2英寸4K CMOS成像器件，每个成像器件都具有828万有效像素（3840×2160），在2160/50i下灵敏度可达到F13；
2、17倍光学变焦镜头，焦距从30.3mm到515mm，具有变焦、聚焦和光圈各自独立的手动控制环，且每个环都具有物理止点和刻度标记；
3、具有慢&快动作拍摄功能，在2160P格式下，记录帧率可从每秒1帧（1fps）到60fps之间进行选择；
4、具备传统4档ND滤镜与连续可调ND滤镜（1/4到1/128）；
5、具备流媒体发布功能，可实现可靠、高质量的现场流媒体传输。
	2
	套

	64
	调色系统
	1、三个旋钮控制Y Lift（暗部），Y Gamma（中间影调）和Y Gain（高光）；；
2、兼容系统Mac、Windows和Linux系统；
3、含调色软件。
	1
	套

	65
	桌面存储
	▲1、超高清4k桌面存储系统，8盘位桌面式NAS存储；支持用户配额；支持快照功能；支持复制备份功能；
2、高性能多核处理器3.8GHz ；32GB缓存；2个10/100/1000MB自适应以太网口（RJ-45）；
3、配置8块3.5英寸SATA 7.2K 8TB企业级硬盘；
4、配置2个万兆网卡；
5、2个10Gb万兆以太网接口（SFP+短波模块），可升级至4个万兆以太网接口或2个40Gb以太网接口；支持RAID 0/1/5/6/10 ；
6、可支持3.5英寸SATA、SDD；协议支持SMB/CIFS/NFS/FTP/ISCSI/AFP/WebDAV/UPNP;支持统一用户认证（AD/LDAP/NIS）。
	1
	套

	66
	监视器
	1、23.8寸LCD屏, 3840×2160 UHD分辨率；
▲2、12G-SDI 四进四出，支持8K监看，HDMI2.0；内置3DLUT校色软件，全自动校色，无需电脑，16路音频解嵌音柱显示/李沙育图显示，内置3DLUT校色软件，全自动校色，无需电脑；
3、音视频零延时模式-后期编辑应用；
4、HLG/PQ/S-log3 HDR；
5、内置多款摄像机Delog SDR/HDR表；
6、用户3DLUT通过USB上载；
7、波形图/矢量图/直方图；
8、辅助聚焦/伪彩色/斑马纹；
9、IP Webserver网页控制；
10、TSL UMD动态源名；
11、支持USB固件升级。
	1
	台

	67
	媒体文件安全网关
	▲1、1U机架式设备，双冗余电源，4个千兆网口，2G缓存，100MB传输带宽；
2、提供4个系统之间的文件安全传输；
3、支持建立40个资源，20个传输通道；
4、支持2任务并发传输；
5、支持通道和任务双重优先级传输管理，并可实时调整任务优先级；
6、每个通道可单独配置为手动或自动模式，并支持定时任务传输；
7、文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测；
8、任务支持断点续传；支持文件MD5完整性检测；
9、内嵌病毒检测模块。
	1
	台

	68
	视频分配器
	1、输入1路3G/HD/SD-SDI超高清数字视频和两路模拟音频；
2、输出四路HD/SD-SDI高清数字视频(带音频嵌入）；
3、视频接口：75欧姆BNC，音频接口：XLR卡侬。
	1
	台

	69
	高清视分卡
	1、高清视分卡（1分8）；
2、含2条非编网多模尾纤；
3、保证不停播的情况下，提供上门安装服务。
	1
	块

	70
	KVM
	1、四合一液晶套件带键盘，鼠标；
2、≥17寸LCD机架式一体机，≥8口USB&PS/2  KVM切换器；
3、OSD菜单，热键，按钮切换。
	1
	台


二、要求

1、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货；

2、交付地点：业主指定地点；

3、交付条件：所有货物设备安装调试完毕并经验收合格。

4、产品售后要求：

（1）须对所有货物至少提供1年的免费保修期。免费保修期内免费上门保修，免费保修期自验收合格投入运行之日起计算，免费保修期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。 

（2）保修期内提供定期的免费上门维护、保养服务。若产品发生故障，要求中标人在2小时内响应，4小时内上门处理，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及使用单位意见等）报使用单位备案。如属硬件故障原因而维修时间超过24小时且24小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用新的产品以保证用户正常使用，其中发生一切费用由中标人承担。在质保期内出现产品质量问题，采购单位则有权要求免费更换产品，更换的质保期从更换之日起相应顺延。在保修期内，维修次数每个月大于3次的，则需要更换新的产品。若维修点的检修人员不能排除设备故障时，中标人负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由中标人自行负责。同时应免费提供质保期内系统所需的零配件及附件

（3）中标人应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。中标人应完善制定各项安全措施，教育作业人员加强安全观念，严格按安全操作规程进行施工，保证施工人员及他人的人身财产安全。施工中发生事故造成的损失和责任均由中标人负责。

（4）投标人可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

（5）保修期结束后，中标人仍应负责提供终身服务，中标人有接到故障处理通知时，技术人员也应在48小时内到达现场做好设备维修

5、验收标准及要求

（1）在采购单位确认本次标的所有项目已全部安装调试完毕，确认无故障和其它问题后方可要求验收。

（2）验收标准：根据本招标文件、投标人的投标文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

（3）货物到货验收时中标人代表必须在场，并提供产品合格证等相关证明材料。

（4）投标人投报的所有设备及部件均应出自原厂，不得私自添加或更改，并保证所有设备及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，所有设备的附件（含装箱单、保修卡、说明书等）应完整齐全，否则视为不合格产品，采购单位有权拒绝接收。所提供货物若为OEM生产，用户单位可以拒绝，并且追究成交供应 商责任。施工期间所有设备的附件由中标人自行保管，不得遗失，验收前交付采购单位。所有部件中标人都不得私自开箱(或拆封)，必须先经过采购单位有关人员检验后方可开箱进行安装，否则采购单位有权拒绝安装和验收
三、支付方式

1、申请款项前中标供应商须提供等额增值税专用发票。

2、①合同签订后，收到业主相应款项，支付合同总价40%预付款； ②安装完毕并验收合格后，甲方开具的验收合格证明，且收到业主相应款项支付合同总价款的55%； ③剩余5%为质保金，验收合格并正常保修满一年后收到业主相应款项后支付。

合同格式

2021年音视频设备采购合同

            （样本）       编号：

甲方（采购人）：福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司
乙方（供应商）:                  
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关采购法规，双方达成如下协议：

：采购商品清单及合同价格

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税金额
	含税金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：上述报价必须包含安装调试费、运输费等费用。
第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：合同标的交付时间、地点和条件

1、交付时间：                  ；

2、交付地点：                  ；

3、交付条件：                  。

第五条：售后服务及验收标准
（按照实际情况编制填写）。
第六条：付款条件、方式及时间

（按照实际情况编制填写）。

第七条：履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
第八条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失，包括但不限于律师费，差旅费等费用。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

3、乙方不能如期交付货物的，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

4、如因乙方原因造成工程不能如期交付，经代理机构确认，乙方应每逾期一天偿付2‰的违约金；

5、如因甲方原因造成工程无法如期交付的，不追究乙方责任，且所造成的人员的误工费、差旅费等由甲方支付； 

6、因不可抗力造成违约的，可以免责。

第九条：知识产权

1、乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

第十条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向新罗区人民法院起诉或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决。

第十一条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

第十二条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函等资料均视为本合同不可分割的一部分；如有与本合同冲突的以本合同为准。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：福建广电网络集团股份有限公司 新罗 分公司 

负责人（签字或盖章）：

联系人 ：  

联系电话：  

     年     月    日    

乙方（公章）：                  有限公司

负责人（签字或盖章）： 

联系人 ：                         

联系电话：                          

     年    月    日

第五章  报价文件内容及要求

封面：

福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司

2021年音视频设备采购投标文件

投标人：                     

投标人代表：                 
日期：    年    月    日

报价表                                         单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税总价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：

1、采购清单中未列明且对于所供设备基本运行必备的软件、软件功能及软件许可，中标人须无条件满足设计方案要求，采购人不再另行支付费用，质保期内免费升级。
2、采购清单中未列明的、为保证系统基本运行必备的配件、配线等辅助配套材料，中标人须免费提供，有原厂辅助配套材料的，须提供原厂材料，没有的，须提供 配套材料。
3、本项目施工及所需配套辅材、建设配合费等所有费用均包含在投标报价中，投标人自行测算该成本。投标人须按照采购清单所列产品的数量进行投报，项目实施时如实际需求数量有所增减，根据实际数量乘以中标单价进行结算。投标报价须包含但不限于所需设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后 服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的费用以及管理费、总包配合费、招标代 理服务费、第三方中介机构检测费、利 润等，为全费用报价。投标人所报的价格在中 标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
询价响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
      投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


资格证明文件

(1)报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（应提供投标供应商开户（基本存款账户）许可证），具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额100万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；

（3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

注：参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

(4)投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

(5)根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(6)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

(7)本项目不接受联合体报价。

技术和服务要求响应表（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）
投标文件规定的其它资格证明文件


